الـفصل الأول

مــقـدمـة عــامـة

General Introduction

1-1 المقدمة Introduction :

البيئة الطبيعية تشمل كل ما يحيط بالإنسان من نبات وحيوان وهواء وماء وتربة       في توازن عجيب أي أن كل عنصر من النظام البيئي يسهم في توازنه فإذا حدث نقص      أو زيادة في جانب من جوانب البيئة تداعت لهذا الجوانب الأخرى وأصلحت الخلل. ولكن   الإنسان في عصرنا الحاضر أحدث تغيرات هائلة في البيئة بحيث لم تعد التوازنات الطبيعية قادرة على إصلاحها.ويقصد بتلوث البيئة كل تغير في الأحوال البيئية بصورة غير مرغوب فيها, تغيرا جزئيا أو كليا بفعل النشاطات الإنسانية من خلال إعادة توزيع الطاقة, أو زيادة النشاط الإشعاعي, أو تغير في الأحوال الفيزيائية والكيميائية....الخ .

وإن لم تكن كل الملوثات من صنع الإنسان فكثير منها موجود أصلا في البيئة الطبيعية,        أو تضاف إلى البيئة بفعل بعض العمليات الجيولوجية كالبراكين وغيرها. وتشمل ملوثات البيئة كل الأشياء العضوية أو غير العضوية,الصناعية أو الطبيعية,الصلبة والسائلة والغازية, وكذلك بعض العوامل الطبيعية كالحرارة والضوضاء, والتي إذا زادت عن حد معين في البيئة غيرت من صفاتها الأصلية تغيرا سلبيا ضارا بالإنسان والحيوان والنبات بحيث تصبح البيئة غير صالحة للحياة عامة .

ويمكن تقسيم الملوثات إلى عدة أنواع طبقاً لنشأتها أو طبيعة تأثيرها أو قابليتها للتحلل       أو خصائصها الفيزيائية على النحو التالي :

-1 ملوثات طبيعية تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان مثل أتربة وغازات البراكين,أكاسيد النتروجين نتيجة التفريغ الكهربائي في الجو,وحبوب اللقاح ومخلفات أجسام الكائنات الميتة.

-2 ملوثات غير طبيعية وتكون من فعل الإنسان مثل المخلفات الصناعية واحتراق الوقود والإشعاعات الناتجة عن التفجيرات النووية والمبيدات الحشرية,وهذه الملوثات هي ضريبة الحضارة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمه المفروضة على الإنسان الحديث.

هناك تلازم بين عناصر البيئة (الهواء والتربة والماء) فتلوث الهواء له ارتباط بتلوث كلا من الماء والتربة, فالهواء مخلوط غازي يحيط بالكرة الارضية ومكون من عدة عناصر بنسب ثابتة وأخرى بنسب متغيرة, وعند حدوث أي تغيير في هذه النسب ينتج عن ذلك خلل في التوازن الحياتي.

ولفهم ذلك نلقي نظرة على الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض والذي نقصد به طبقة الجو السفلى الملامسه لسطح الارض والمتكونة من عدة غازات أهمها غاز النيتروجين الذي يوجد بنسبة 78.9 % ,كما يتواجد الأكسجين بنسبة %20.95,ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.3% والغازات الخاملة وغيرها من الغازات وبخار الماء.

وبالنظر للغلاف الجوي للارض يبدو كحجاب ازرق رقيق. هذا الحجاب الشفاف يقسم إلى عدة طبقات هي(1):

* طبقة الجو السفلى التروبوسفير (Troposhere) وهي الطبقة المحيطة بالأرض وتحدث كل ظواهر الطقس في هذه الطبقة وتقل كل من درجة الحرارة وكمية بخار الماء بشكل ملحوظ وسريع مع الإرتفاع عن سطح الأرض حيث يلعب بخار الماء دورا كبيرا في تنظيم درجة حرارة الهواء لأنه يمتص الطاقة الشمسية والأشعة الحارة من سطح الأرض.

* طبقة الجو الوسطى الستراتوسفير (Stratosphere) ويلاحظ أن درجة حرارة الهواء في هذه المنطقة تزداد مع الإرتفاع ويلعب الأوزون دورا كبيرا في تنظيم درجة الحرارة في هذه الطبقة, وتدعى المنطقة من هذه الطبقة التي يتركز فيها الأوزون بطبقة الأوزون.

* طبقة الجو فوق الوسطى الميزوسفير (Mesosphere) وتتميز بانخفاض درجة الحرارة مع الإرتفاع حيث نجد أن الجزء العلوي من هذه الطبقة يمثل أدنى درجة حرارة في الغلاف الجوي عامة نتيجة لندرة الأوزون وبخار الماء في هذه الطبقة.

* طبقة الجو العليا الايونوسفير  (Ionosphere) في هذه الطبقة تكون ذرات الهواء متأينة نتيجة لتعرضها للاشعة فوق البنفسجية وتعمل على عكس الموجات اللاسلكية القصيرة واعادتها للارض وخاصة ليلا.

ويلي طبقة الايونوسفير الفضاء الخارجي الذي يفصل الارض عن كواكب المجموعة الشمسية. هذا ويعمل الغلاف الجوي عامة على حماية الكائنات الحية من المؤثرات الخارجية ويعتبر المصدر الرئيسي لغاز ثاني اكسيد الكربون كما أنه ضروري للحفاظ على التوازن الحراري للأرض, حيث يمتص الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الشمس والمرتدة من الأرض فيمنع الانخفاض الشديد أو الارتفاع الهائل في درجة حرارة الأرض .

وعند حدوث تلوث للهواء نجد أن تلك الحماية المشار إليها تقل بشكل ملحوظ مما ينجم عنه تأثيرات بيئية سلبية. فعلى سبيل المثال :

* حدوث ظاهرة الصوبة الزجاجية ( Green house effect ) والتي تنجم عن تراكم الأكاسيد الكربونية COx والأكاسيد النتروجينية NOx (والتي تعرف بغازات الإحتباس الحراري) في طبقة الإستراتوسفير مما يعيق نفاذ الأشعة الشمسية المنعكسة من سطح الأرض بسبب قدرة تلك الغازات على إمتصاص الإشعاع الشمسي الحراري ذي الموجة الطويلة (الأشعة تحت الحمراء) وبذلك تبقى حبيسة حول الأرض مما يرفع درجة حرارة الكون .

* استنزاف طبقة الأوزون,حيث تعمل هذه الطبقه على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية ذات التأثيرات الضارة على الكائنات الحيه.

* الدخان الضبابي وينتج عن اختلاط الغازات والجسيمات العالقة بها الناتجة عن حرق الوقود (الدخان) مع الضباب.

* المطر الحمضي ويتكون بسبب تفاعل بعض ملوثات الهواء الأوليه مثل أكاسيد الكبريت                                    والنتروجين والكربون مع قطرات بخار الماء مكوناً أحماض الكبريتيك والنيتيريك والكربونيك والتي تتساقط على التربة والنباتات والأبنية. 
* إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض.

* تعرض المجال الجوى للمطارات للتلوث الجوى، مما يؤدى إلى خفض مجال الرؤية الأفقية والرأسية كلما زاد محتوى الرياح من الأتربة والجسيمات العالقة والغازات الضارة.

* الانقلابات الحرارية وعدم استقرار المناخ، وخاصة أثناء فصل الشتاء أو أثناء ساعات الليل.

1-2  مصادر التلوث :

يقاس التقدم التكنولوجي للأمم عادة بقياس كمية الطاقة التي يستهلكها كل الفرد, سواء كانت هذه الطاقة مستخدمة في إنتاج البخار أو في توليد الكهرباء,أو طاقة مستغلة في آلات الاحتراق الداخلي. وعادة ما تؤخذ الزيادة في استهلاك الطاقة لدولة ما على أنها إحدى الدلائل الواضحة على تقدم الدولة ورفعة شأنها...

وعندما تأخذ في الاعتبار التلوث الذي ينشأ عن إحراق هذا الوقود عند استخدامه في إنتاج الطاقة, وكذلك التلوث الذي قد ينشأ عن استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء,فإنه من وجهة نظر التلوث تعتبر هذه الزيادة في استهلاك الطاقة في دولة ما في الدول دليلا على زيادة مساهمة هذه الدولة في تلوث البيئة بشكل عام.

ومع تنوع مصادر التلوث يكون من الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار مواصفات هذا المصدر والتي تتلخص في(2) :

1-2-1 طريقة الانطلاق

لحظي ( instantaneous )

مستمر ( continuous )

متقطع ( intermittent )

1-2-2موضع المصدر:

أرضي (level Ground )

مرتفع (Elevated) في الطبقة الحدية الكونية PBL

مرتفع في الهواء الحر Free atmosphere

1-2-3 هندسية المصدر :

مصدر نقطي (Point source)

مصدر خطي (Line source)

مصدر مساحي (Area source)

مصدر حجمي (Volume source)

هذه البنود الثلاثة تعطي وصفاً محدداً لمصدر التلوث.. مثلا يمكن القول أن لدينا :

مصدر لحظي أرضي خطي Instaneous ground level line source

أو مصدر نقطي مرتفع  Continuous elevated point source

إن تحديد هندسية المصدر (نقطي , مساحي ..) تعتمد على المسافة بين المصدر والنقطة التي يحسب عنها التركيز, فمثلاً: مدينة متوسطة المساحة يمكن اعتبارها مصدر نقطي عند ايجاد تركيز الملوثات المنطلقة من تلك المدينة في مدينة أخرى بعيدة عنها.

من أهم مواصفات المصدر: معدل الانطلاق ((Emission rate أي كمية المادة المنبعثة منه خلال الزمن , وتسمى هذه الخاصية عموماً " قوة المصدر" .(s.s) Source strenght

وتعتمد قوة المصدر ) s.s ) على : نوع الانطلاق وهندسية المصدر كالتالي:

1-2-4 قوة المصادر اللحظية :

- مصدر نقطي لحظي : (ips  ) Instantaneous point source

هي كتلة المادة المنطلقة من المصدر ويرمز لها بالرمز Qip والوحدة هنا لقوة المصدر هي وحدة الكتلة (gm - kgm…  ).

ب-  مصدر طولي (خطي) لحظي (ils  ) Instantaneous line source

وهي كمية المادة ( كتلة المادة ) التي تنطلق من وحدة الأطوال للمصدر ويرمز لها بالرمز  Qilووحدتها ( kgm/m…    gm/cm -)

ج-  مصدر مساحي لحظي ( ias ) Instantaneous area source

ويرمز لها بالرمز Qia ووحدتها (   gm/cm2 – kgm/m2… )

1-2-5قوة المصادر المستمرة :

وهي مماثلة لما ذكر في المصادر اللحظية إلا إنه في كل الأنواع الثلاثة يضاف لقوة المصدر كمية الإنطلاق لكل ثانية (per sec.  ) أي يجب مراعاة معدل الانطلاق, وذلك على النحو :

قوة مصدر نقطي مستمر                         Qcp≡ gram/s

قوة مصدر خطي مستمر                    gram/s.cm Qcl≡

قوة مصدر مساحي مستمر                 gram/s.cm2 Qca≡

1-3 الهدف من هذه الرسالة :

يعتبر سطح الأرض حاجز فيزيائي طبيعي للملوثات وإنتشارها الرأسي لأسفل وبالتالي نجد أن مجال التركيز للملوثات يتغير بمجرد ملامسة سطح الأرض (أو بالطبع الماء والتربة).

إذا احتوت السحابة الملوثة على جسيمات مادية سنتوقع ترسب تلك الجسيمات على السطح من خلال السقوط تحت تأثير الجاذبية الأرضية.وسوف يحدث هذا للجسيمات الأكبر في الوزن وحتى الجسيمات الصغيرة جداً أو الغازات الموجودة في السحابة والتي لايكون للجاذبية تأثير ملموس عليها تترسب أيضا بتأثير الإنتقال المضطرب للمادة نحو الأرض.

تفاعل سطح الأرض مع الملوثات المنطلقة من مصادر قريبة من هذا السطح يعرف بالشروط الحدية للسطح.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة لتفاعل السطح مع الملوث,تعتمد على نوع السطح ونوع الملوث المنتشر وتتحدد الشروط الحدية المستخدمة طبقا لتلك الأنواع, فإذا ما حدث امتصاص تام للملوثات اعتبر سطح الأرض ماصاً وإذا لم يتفاعل السطح مع الملوث سمي سطحاً عاكساً, أما إذا حدث امتصاص جزئي لتلك المواد بواسطة السطح فسوف نفترض أن الجزء الباقي انعكس من على السطح وظل متواجداً كملوث هوائي. وفي الحقيقة فإن سطح الأرض     ليس عاكساً تاماً ولا ماصاً تاماً للملوثات التي تتحرك متجهة إليه, وبالتالي فإن افتراض    سطح الأرض ماصاً تاماً للملوثات يؤدي إلى انقاص في قيمة تركيز الملوث في الهواء الجوي القريب من السطح وهو ما يطلق عليه ببخس التقدير (underestimation  ) ,

بينما تطبيق شرط السطح كعاكس تام للملوثات يؤدي إلى زيادة قيمة التركيز في الهواء أي المغالاة في التقدير ( overestimation ).

وفي الحقيقة لقد خلت الدراسات السابقة من المعالجة الرياضية لسطح الأرض على أنه سطح عاكس – ماص للملوثات, وكانت المعالجات الرياضية كلها – على حد علمنا – إما لسطح عاكس أو لسطح ماص. لذلك في دراستنا الحالية عدلنا الشروط الحدية لتشمل انعكاسية الأرض وامتصاصها للملوثات في آن واحد, ومن ثم قمنا بحل المعادلة التفاضلية للانتشار تحت هذه الشروط الحدية. وقد اجرينا معالجة رياضية أخرى لحل معادلة الانتشار بطريقة أكثر وضوحاً وسهولة باستخدام طريقة فصل المتغيرات على اعتبار أن سطح الأرض سطحاً عاكساً تاماً للملوثات. ثم قارنا نتائج الصيغ التي توصلنا إليها في هذه المعالجة مع نتائج بيانات عملية لتجربة انتشار جوي أجريت في مدينة كوبنهاجين بالدانمارك وقد حصلنا على اتفاق جيد بين النتائج النظرية لمعالجتنا الحالية وبين النتائج التجريبة, وأخيراً طبقنا أحد أشهر نماذج الانتشار الجوي للملوثات وأكثرها استخداماً عالمياً " نموذج جاوس للسحابة " Gaussian plume model "GPM"  على انتشار الملوثات المنطلقة من محطة ارامكو بالمملكة العربية السعودية, وحسبنا من ثم تركيز الملوثات المنبعثة من تلك المحطة على أبعاد مختلفة من موقع المحطة, وقد كانت الملوثات التي اجرينا حسابات لتركيزاتها هي  :

* الهيدروكربونات (HC) Hydro-Carbons

* أكاسيد الكربون Carbon Oxides

* النيتروجين Nitroge Oxides

حصلنا من تلك الحسابات على قيمة أعلى تركيز لكل ملوث من الملوثات آنفة الذكر, وكذلك موضع تلك القيمة على سطح الأرض.

ولم يكن لتلك الحسابات أن تجرى على هذا النحو - حيث لا يمكن تطبيق نموذج جاوس للسحابة في أي موقع ينطلق منه ملوث ما – إلا بتوافر حسابات لفئات الأستقرار الحراري الجوي لذلك الموقع. ومن ثم قمنا بالحصول على بيانات ارصادية (سرعة واتجاه الرياح, الغطاء السحابي, درجات الحرارة) لمدينة الظهران من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة, واستخدمنا تلك البيانات لحساب فئات الأستقرار الحراري للمدينة على مدار عام 2007 م .

تتكون الرسالة من ستة فصول إضافة إلى المستخلص والملخص مع قائمة بالمراجع المستند إليها, ويمكن إيجاز ما اشتمل عليه كل فصل على النحو:

الفصل الأول:

احتوى هذا الفصل على فكرة وموضوع الرسالة واهميتها وأهدافها مع عرض لأنواع الملوثات وأخطارها ومصادرها.

الفصل الثاني:

اشتمل هذا الفصل على الأسس والمفاهيم الفيزيائية والرياضية والصياغات الرياضية للديناميكية انتقال وانتشار الملوثات مع التطرق لأهم النماذج والقوانين التي تصف حركة الملوث في الهواء وتأثير الحالة الجوية والأرصادية مثل فئات الاستقرار الحراري وتصاعد السحابة والانقلاب الحراري.

الفصل الثالث:

احتوى هذا الفصل على الهدف الرئيسي من الرسالة ألا وهو معالجة رياضية لتشتت الملوث على اعتبار ما إذا كان سطح الأرض عاكساً أو عاكساً وماصاً في آن واحد والذي تضمن استخدام نظرية الانتقال التدريجي لعملية الانتشار المضطرب للملوثات في الهواء الجوي مع تطبيق الشروط الحدية المناسبة لكل حالة وصولاً لتوزيع تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من مصدر التلوث. كما اشتمل هذا الفصل على مقارنة نتائج المعالجة الرياضية مع نتائج تجربة كوبنهاجين ونموذج جاوس للسحابة.

الفصل الرابع:

في هذا الفصل تم حساب تركيز أهم الملوثات الهوائية المنبعثة من محطة قوى في المنطقة الشرقية لفصل الزيت عن الغاز عند أبعاد مختلفة من موقع المحطة وعلى مستوى سطح الأرض مطبقين نموذج جاوس للسحابة الذي يعتبر أهم نماذج الانتشار الجوي للملوثات والمنبثق من نظرية الانتقال التدريجي,إضافة إلى حساب حالة الاستقرار الحراري الجوي للمدينة التي بها محطة القوى بهدف تعيين فئة الاستقرار السائدة لمناخ المدينة والتي تعتبر احدى الركائز الأساسية لحساب قيم تركيز الملوثات بها وقاعدة بيانات هامة لأي دراسة بيئية مستقبلية.

الفصل الخامس:

ناقشنا في هذا الفصل أهمية البحث ومنهجية انجازه كما تطرقنا للصيغ الرياضية التي توصلنا إليها ومدى الاحتياج لتطبيقها في حل بعض مشكلات التلوث الهوائي.

الفصل السادس:

تناولنا في هذا الفصل أهم الاسنتاجات التي توصلنا إليها خلال العمل بهذا البحث, كما عرضنا أهم النتائج والأوجه الإيجابية للعمل مع التنويه عن أفكار بحثية كخطط مستقبلية نستكمل بها منظومة العمل البحثي الحالي وختاماً عرضنا بعض التوصيات الهامة لإثراء عملية الحفاظ على البيئة.

الـفصـل الثـانـي

نماذج التشتت الجوي للملوثات

Pollutants Atmospheric Dispersion Models

2-1 المقدمة Introduction :

دراسة انتشار الملوثات في الهواء الجوي من مصادرها المختلفة يعتمد على مفاهيم فيزيائية توضح حركة الملوث في الهواء الجوي وما يحدث له من انعكاس أو امتصاص وتأثير الطبقات الحدية عليه, والتي تأثر بشكل مباشر على تركيز الملوث وأقصى مسافة يقطعها مبتعداً عن موقع انطلاقه, لذا كان من الضروري التعرض لنماذج الانتشار الجوي التي تستخدم بنجاح في دراسة انتشار الملوثات إضافة إلى الأسس الفيزيائية والرياضية الهامة لعملية التشتت كفئات الاستقرار الحراري الجوي وتصاعد السحابة وتأثير الارتفاع على سرعات الرياح وغيرها من العمليات الفيزيائية التي تطرق لها هذا الفصل .

2-2 نمذجة تشتت الملوثات  Dispersion Modeling Pollutant:    يقصد بنمذجة تشتت الملوثات عمل نماذج رياضية يمكن بواسطتها إيجاد حلول تحليليه لمعادلة الانتشار الجوي للملوثات الهوائية لدراسة حركة الملوث تحت الشروط الحدية والأولية الملائمة لطبيعة الملوث والوسط الذي ينتقل (يتشتت) خلاله .

وقد كان الإطار العام الذي شمل تلك الدراسات والبحوث الرياضية والتحليلية هو نظرية الإنتقال التدريجي Gradient Transport Theory)) أو (K-Theory) (3).

لقد أثبتت هذه النظرية دورها الفعال في معالجة كافة مشكلات التلوث اخذة في الإعتبار نوع مصدر التلوث من الناحية الهندسية,وموضع المصدر, ونوع التسرب, حتى لقد صار معيار النجاح في التعامل مع أي من مشكلات التلوث الهوائي هو القدرة على المعالجة الرياضية لنظرية  الإنتقال التدريجي وحل معادلاتها التفاضلية بالشروط الحدية التي تخضع لها المشكلة تحت الدراسة, وكفى نظرية الإنتقال التدريجي  قدرة ونجاحا على المعالجة النظرية لمشكلات التلوث الهوائي أن يكون نموذج جاوس للسحابة Gaussian Plume Model)GPM) هو أحد حلولها التحليلية(4) .

هذا النموذج الأكثر إستخداما والأوسع إنتشارا بما يتمتع به من مرونة وتطويع للتعامل مع معظم مشكلات التلوث,مما حدا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اعتباره النموذج المرجعي الذي يستخدم في جميع مراحل عمل المحطات النووية, بدءً بدراسة التسرب من المحطة أثناء عملها الروتيني وانتهاءً بدراسة أي حادث اشعاعي يقع لتلك المحطة.

2-3 نظرية الانتقال التدريجي (Gradient Transport theory)(K-Theory):                                                                             تنتقل الملوثات في الهواء الجوي عن طريق الإنتقال (Transport)  أي حركة الهواء الجوي حاملا للملوثات والذي يعطى بالعلاقة(5) :

2.1))

حيث Tr فيض الملوث الكتلي والناشئ عن انتقال الكتلة الهوائية الحاملة للملوث,ووحداته        s).(gram/ m2 لملوث غير مشع أو (Activity/ m2 .s) لملوث مشع,  سرعة انتقال الوسط (الهواء الجوي) أي سرعة الرياح (m/s) والتي مركباتها w),v,u) في الإتجهات الكارتيزية الثلاثة z), y, x) على الترتيب.

تركيز الملوثات في الهواء الجوي (gram/m3) أو (Activity/m3).

وتكون معادلة الانتقال الكلية على الشكل:

(2.2)

كما ينتقل التلوث بواسطة الانتشار((diffusion وتنشأ تلك العملية عن طريق الفيض الرأسي للملوثات بين طبقات الهواء الجوي المختلفة, حيث يكون التدرج في المحتوى الحراري (مقياسه درجة الحرارة) بين تلك الطبقات هو العامل الرئيسي في عملية تصاعد الملوث لأعلى أو هبوطه لأسفل أو بقائه في نفس الطبقة الهوائية,وقد قدم الصياغة الرياضية لتلك العملية الفيزيائية العالم " فيك " في قانونه المعروف باسمه (s Law   ’Fick  )(6) والذي ينص على أن الفيض الكتلي المنساب بالانتشار يتناسب مع تدرج التركيز بين النقطتين التي ينتشر بينهما المائع, وسوف نرمز لهذا الفيض بالرمز f حيث:

(2.3),

(2.4)

حيث D ثابت التناسب ( معامل الانتشار الجزئي ) والذي يعتمد على نوع الملوث وطبيعة الوسط الذي ينتشر فيه.

الانتشار الكتلي الكلي يعطى بالعلاقة:

((2.5

بوضع

من معادلة الاستمرار(continuity equation) والتي تعبر عن قانون حفظ الكتلة       mass conservation)) نجد أن:

) 2.6)

حيث t الزمن (sec).

بالتعويض من2.2)) ,(2.5) في (2.6) وبالقسمة على  نحصل على

(2.7)

قانون  فيك في الإتجاهات الثلاثة يصبح على الشكل التالي:

(2.8)

معادلة(2.7) تصبح

(2.9)

هذه المعادلة هي المعادلة العامة للإنتشار.

وإذا أخذنا في إعتبارنا التغير في التركيز الكتلي يمكن أن تعدل المعادلة العامة للإنتشار على الشكل التالي:

(2.10)

حيث  R,S  تعبر عن معدل التغير في التركيز بالنسبة للزمن وباستخدام معادلات لابلاس يمكن تبسيط المعادلة السابقة الى الشكل التالي:

2.11 )      )

2-4 الحلول التحليلة لمعادلة الانتشار :

الإنتقال في إتجاه x بواسطة الرياح السائدة u(z) يفوق عملية الإنتقال في كل من الإتجاهين (y,z) بواسطة سرعات الرياح (v,w) على التوالي وبذلك تصبح المعادلة العامة للانتشار على الشكل التالي :

(2-12)

وحل هذه المعادلة يعتمد على الشروط الحدية وتركيز المصادر المختلفة.إذ يحدد تركيز الإنتشار على مسافات مختلفة عن المصدر كالتالي :

2-4-1  حالة مصدر نقطي لحظي: instantaneous point source ( ips )

في هذه الحالة نفترض أن المادة الملوثة متمركزة في نقطة وتنطلق لحظيا وبالتالي فإن ابعاد المصدر النقطي ابعاد نهائية ومحددة ويكون الانتشار الجزئي قادرا على تشتيت المادة على شكل هبة( puff ) أو سحابة ( cloud ) تتمدد عقب الانطلاق, سوف نعتبر حالة محاور متحركة مع الهبة لكونها مثبته فيها  moving frame of reference, أو أن الوسط نفسه   ( الهواء ) في حالة سكون u = 0 , وفي كلا الحالتين, الحالة الأولى ستكون السرعة النسبية للهبة مساوية للصفر  أو أن الوسط أصلاً ساكن .

لذلك المعادلة (2.12) ستؤول إلى المعادلة التالية :

(2.13)

ستنطلق السحابة بداية على شكل كره , وستكون الهبة المتمددة متماثلة كريا spherical symmetry , لذلك نرى أنه من المناسب استخدام الاحداثيات الكرية spherical coordinate system , على أن تكون نقطة الأصل هي نقطة الانطلاق للهبة . سيكون تركيز تلك الهبة المتماثلة دالة في المسافة القطرية r radial distance"" وكذلك الزمن.

شرط استمرارية تكامل الكتلة integral mass continuity condition سيكون على الشكل:

(2.14)

حل معادلة ( (2.13 بناءً على شرط الإستمرارية وحفظ الكتلة يعطى الشكل التالي :

( (2.15

أو في الاحداثيات الكرتيزية :

(2.16)

أعلى تركيز            سيكون في المركز,  وسيقل باضطراد مع الزمن كدالة متغيرة معه بالشكل:

مربع الانحراف المعياري  للتوزيع في اتجاه x عبر المركز معايراً بتكامل التركيز على طول اتجاه x يعطى بالصوره :

(2.17)

حيث σ هي عمق ( width ) السحابة .

الجذر التربيعي لهذه العلاقة يعطي الانحراف المعياري للتوزيع :

بالتعويض عن قيمة σ في معادله (2.16)

(2.18)

وهو الشكل المعروف باسم " التوزيع الجاوسي ذو الأبعاد الثلاث " Three-dimensional  Gaussian  distribution (7)

ولحساب التركيز الناشئ عن مصدر بعيد عن نقطة الاصل كأن يكون في النقطة x' ,y' ,z')) سننقل المحور وتصبح المعادلة (2.18) على الشكل :

(2.19)

هنا زمن انطلاق الملوث         وبذلك ستكون σ على الصورة (8) :

(2.20)

هذه المعادلات  (2.19) ,   (2.20)يمكن تطبيقها في حالات عدة على سبيل المثال:

أ – إذا كان المصدر مرتفعا عن سطح الأرض .

ب – عند تعيين التركيزات الناشئة عن مصادر متعددة النقاط multiple  source .

ج – في حالة مصادر حجمية ومساحية .

2-4-2 مصدر خطي لحظي : Instantaneous line source ( ils )

إذا كان مصدر التلوث خطي لحظي ( Instantaneous line soure ) فإن حل معادلة الانتشار على طول محور y يمكن أن يعين بتكامل تركيز المصدر النقطي اللحظي (2.18)

على y من ∞ إلى ∞-  نحصل على:

(2.21)

انتشار الملوث في هذه الحالة يأخذ الشكل الاسطواني ويكون أقصى تركيز عند خروج الملوث ثم يتناقص التركيز الخطي المركزي سريعا حيث             إذ يقل تركيز التلوث على محور الأسطوانة وفقا  للعلاقة :

معادلة (2.21) هي حل لمعادلة الانتشار التالية :

(2.22)

والتي تحقق شرط حفظ الكتلة (9) :

(2.23)

2-4-3  مصدر مساحي لحظي (ias)  Instantaneous Area Source:

بتكامل المعادلة (2.18) على المساحة يصبح تركيز الملوث دالة في z فقط على الشكل  التالي:

2.24))

هذه المعادلة تعطي توزيعاً جاوسياً في اتجاه z .

حيث يمكن اهمال الانتشار في الاتجاه الأفقي (x,y) مقارنة بالانتشار في إتجاه z وذلك لأن الانتشار في الهواء الجوي غالبا ما يكون رأسيا بسبب وجود فرق في درجات الحرارة بين طبقات الهواء في الاتجاه الرأسي,وهذا ماذكرناه سابقا- طبقا لقانون فيك- العامل الاساسي لحدوث الانتشار.أي أن الحركة في الهواء الجوي تتميز بالانتقال أفقيا والانتشار رأسيا.

(2.25)

تحل هذه المعادلة بناء  على شرط الاستمرارية وحفظ الكتلة:

(2.26)

في كل الحالات السابقة للانتشار الجزئي molecular diffusion من مصدر نقطي أو خطي أو مساحي كانت الهبة المتمددة تنمو بالتناسب مع σ حيث                     في اتجاه الانتشار.

وسوف نعرض هنا لمثال نرى فيه علاقة σ مع الزمن لانتشار ملوث في الهواء (2) :

| 108 | 106 | 104 | 102 | T ( seconds) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 5.5 | 0.55 | 0.05 | ( meter ) σ |

حيث   10-5  × D = 1.5

وهذا المثال يشير إلى أن عملية الانتشار الجزيئي في الهواء هي عملية بطيئة جداً.

2-4-4 مصدر مساحي ذو سمك محدد  finite thickness area source  :

سوف نعتبر مصدر مساحي لحظي ( ias ) له تركيز            موضوع في المستوى x – y له سمك أولي " d " في الاتجاه الرأسي ,  وله تركيز أولي  عند الزمن t0 . إذا قسمنا المصدر المساحي إلى شرائح وكل منها له سمك ,

قوة كل مصدر مستوي ستكون :

(2-27)

حيث          تركيز المصدر لوحدة السمك.

لايجاد التركيز الناشئ عن الانتشار من المصدر المساحي ذو السمك  d  يجب أن نكامل صيغة التركيز من مصدر مساحي والتكامل يكون على عمق المصدر الأساسي dz , سوف نحصل على الصيغة (10) :

(2.28)

حيث (11) :

Error function =   = erf (x)

2-4-5  مصدر نقطي مستمر متحرك مع الوسط :

Continuous point source moving with the medium:  يمكن اعتبار المصدر المستمر على أنه سلسلة من الهبات اللحظية instantaneous puff  , تنطلق واحدة تلو الأخرى بفاصل زمني dt'

لنفرض أن معدل الانطلاق عند أي لحظة زمنية t'  هو Q (t')

وبالتالي تكون كمية المادة المنبعثة خلال فترة زمنية قصيرة dt' يساوي Q (t') dt'

في أي لحظة زمنية t  بعد بدء الانطلاق فإن حجم الهبة ( الانحراف المعياري ) σ سيكون :

ومنها:                            [ 2D ( t-t' ) ] 3/2 = 3σ

باستخدام طريقة التركيب, فإن التركيز عند نقطة (x,y,z) وفي لحظة زمنية t يمكن الحصول عليه من خلال المعادلة (2.18) على الشكل :

(2.29)

إذا كانت Q مقدار ثابت مع الزمن , فإن المعادلة السابقة سوف تؤول بعد حل التكامل إلى الصورة التالية :

) (2.30

هذه المعادلة تصف سحابة تتمدد باضطراد وتكون فيها التركيزات متزايدة مع الزمن .

إذا استمر الانبعاث لفترة زمنية طويلة فإننا نحصل على مجال تركيز غير معتمد على الزمن, أي صيغته على النحو :

بما أن معدل الإنبعاث (Q) = الفيض × مساحة السطح الكروي الذي تمر خلاله الملوثات                                             =   الفيض  ×  (4πr2)

والفيض من قانون فيك Fick's law يعطي بالعلاقة :

بالتكامل بالنسبة إلى r نحصل على :

هذه المعادلة توضح أن التركيز الناشئ عن مصدر نقطي , يطلق ملوثات باستمرار في وسط ساكن,هذا التركيز يتناسب عكسيا مع المسافة القطرية r مقاسة من المصدر.

2-4-6 مصدر نقطي مستمر في وسط ينساب بانتظام

Continuous point source in a uniform flow :

بإعتبار الحالة المستقرة لمعادلة الانتشار( 2.12 ) للمصدر النقطي التي لا تعتمد فيها قيم التركيز على الزمن تصبح معادلة الانتشار على الشكل :

2.31) )

وبتطبيق الشرط الحدي :

as    x,y,z→±∞     (2.32)   0⟶𝜒

يكون حل المعادلة (2.31) الذي يحقق الشروط الحدية وشرط الاستمرارية هو(12):

2.33))

وبوضع u = 0 تؤول المعادلة إلى الشكل :

في حالة رياح ضعيفة جدا (very low wind) سوف تنتشر السحابة في اتجاه y,z أي يكون سمكها كبير وكذلك بجوار المصدر يكون سمك السحابة ايضا كبير لأن الرياح لم تبدأ بعد في حملها وتقليل عرضها .

اما إذا كانت الرياح قوية strong wind أو سحابة التلوث بعيدة عن المصدر فإن السحابة تكون رفيعة  .

غالبا ما تكون القيمة العظمى للتركيز تحت خط محور السحابة أي عندما z⋍0 , y⋍0

لذلك سوف نستخدم التقريب التالي :

تقريب السحابة الهزيلة Slender – plume approximation

في هذا التقريب سوف نضع r على شكل تقريبي بالصورة التالية (2) :

r = ( x2 +y2 +z2 )1/2

عندما y , z صغيرتين فإن    y2 +z2 << x2 , سوف نجد أن :

ومن ذلك نجد أن :

(2.34)                                       x⋍ r

وهذا هو التقريب الأول , أما في حالة الحد  ( r-x ) والمتواجد بالمعادلة (2.33) فإن التقريب سيكون على النحو :

(2.35)

بالتعويض من معادلات (2.34) , (2.35) في معادلة (2.33) نحصل على المعادلة التاليه :

(2.36)

(2.37)

بالتعويض في معادلة (2.36) نحصل على :

(2.38)

وهي الصيغة المعروفة باسم " شكل جاوس للسحابة " Gaussian plume formula

من المعادلة (2.37) نجد أن :

أي أن سمك السحابة ينمو باضطراد مع المسافة x في اتجاه الرياح كلما ابتعدنا عن المصدر, وعند مسافة معينة معطاة at a given distance  فإن السحابة تزداد نحافة ويقل سمكها (σ) بإزدياد سرعة الرياح.

وفي الحقيقة فإن المعادلة (2.38) هي الحل التام للمعادلة التفاضلية :

والتي اهملنا فيها الانتشار في اتجاه x مقارنة بالانتقال في نفس الاتجاه.

قانون حفظ الكتلة الملائم في هذه الحالة والذي يحقق المعادلة (2.37) يعطى بالعلاقة :

(2.39)

نلاحظ أن شرط صلاحية هذا التقريب هو x >> σ , كما نلاحظ أنه بالرغم من " تقريب السحابة النحيفة " فإن تركيز السحابة عند خطها المركزي plume center-line concentration والمحسوب من المعادلة (2.38) أي القيمة :

(2.40)

تماثل تماما القيمة المحسوبة من المعادلة ((2.36 والتي توضح التناسب العكسي بين قيمة التركيز على الخط المركزي للسحابة plume center-line وبين المسافة x من المصدر.

2-4-7مصدر خطي مستمر ( عمودي على اتجاه الرياح )

continuous cross-wind line  source :

إذا كان المصدر الخطي موضوع على محورy  ويصدر ملوثات بإستمرار ,فإن حل المعادلة التفاضلية في بعدين x , z تحليلياً هي مسألة غاية في الصعوبة, لذا يجب اجراء بعض التقريبات على النحو :

نستخدم تقريب السحابة النحيفة وذلك لحساب التركيز  عند مسافة x بعيدة جداً عن المدخنة

أو في حالة وجود رياح في اتجاه x وبذلك سوف نحصل على الحل التالي (2) :

(2.41)

هذه المعادلة هي حل تام exact solution للمعادلة التفاضلية :

(2.42)

والتي تحقق شرط استمرارية الكتلة  integral  mass-continuit  equation التالي :

(2.43)

وطبقاً لمعادلة   (2.41)نرى أن توزيع التركيز في السحابة plume هو جاوسي , مع كون التركيز على المحور يقل مع المسافة x على النحو :

وذلك لأن

(2.44)

2-4-8 مصدر مساحي مستمر  : continuous area source

سوف نعتبر حالة مصدر مساحي لانهائي مستمر موضوع في المستوى x – y , حيث الانتشار من المصدر هو في اتجاه z , فإن معادلة الانتشار في هذه الحالة ستكون على الشكل التالي (معادلة 2-25) :

حيث شرط الاستمرارية يأخذ الشكل :

(2.45)

حل معادلة (2.44) هو :

(2.46)

المعادلة السابقة توضح أن قيمة التركيز القصوى  عند وضع z = 0 تكون دالة متزايدة مع الزمن .

إن مفهوم المصدر المساحي المستمر هو مفهوم غاية في الأهمية للدراسات البيئية عامة وذلك لإن سطح الأرض نفسه يعمل كما لو كان مصدر مساحي ممتد  لكل من :

أ –  بخار الماء

ب – الحرارة ( بالنسبة للحرارة فسطح الأرض إما مصدر source أو مزيل sink ).

2-5 نموذج جاوس للسحابة Gaussian Plume Model :

في منتصف القرن الماضي استنتج نموذج جاوس للسحابة عن نظرية الانتقال التدريجي والنظريات الاحصائية. وقد تم استخدام أصل النموذج في حساب توزيع التركيزات للانتشار الجزيئي Molecular diffusion (13,14) ,كما تم تطبيق النموذج لحساب التركيزات المنبعثة من مصدر خطي ينتشر في وسط متجانس الاضطراب(15,16) , وقد اعتبر النموذج الأساس والأهم لتعيين الانتشار الجوي وذلك لأنه يعطي نتائج على درجة عالية من التوافق مع النتائج العملية, كما يمتاز بسهولة تعامله مع العمليات الرياضية في حل المعادلات, ويسهم في دراسة الحالات المضطربة.

إن صيغة جاوس للانطلاق المستمر تعطى بالعلاقة(17) :

(2-47)

حيث:

سرعة الانتقال المتوسطة للسحابة وهي سرعة الرياح الأفقية

بارامترات الانتشار والتي تعبر عن تمدد السحابة في اتجاه المحورين z,y	  على الترتيب وتعطى بالعلاقة(7):

(2-48)

حيث a , b, c, d)) ثوابت تعتمد على درجة الاستقرار الحراري الجوي .

وهناك جداول بقيم هذه الثوابت لمختلف فئات الاستقرار الحراري التي صنفها Pasquill

هذه المعادلة تقودنا إلى توزيع جاوس في إتجاه y,z  عند أي مقطع مستعرض في السحابة بعيداً عن المصدر وصيغة جاوس العامة على السطح أو على ارتفاع معين من سطح الأرض هي(7):

(2-49)

حيث:

H  الإرتفاع الفعلي للسحابة .

بحيث يعبر الحد الأول عن قيمة التركيز الناشئ عن مصدر على ارتفاع hs عن سطح الأرض بينما يشير الحد الثاني إلى قيمة التركيز الناشئ عن مصدر تخيلي افتراضي يقع على مسافة – hs اسفل سطح الأرض حيث يفترض نموذج جاوس أن سطح الأرض مرآة عاكسة للملوثات, وبذلك يمثل هذا الحد الثاني مصدر تخيلي يقع تحت سطح الأرض.

وبتطبيق شروط حفظ الكتلة يمكن الحصول على صيغ مختلفة لنموذج جاوس للسحابة :

أ – إذا كان المصدر على سطح الأرض (H=0) فإن معادلة (2-49) تصبح على الشكل :

(2-50)

ب – تركيز الملوث على سطح الأرض (z=0) من مصدر مرتفع فإن معادلة(2-49) تصبح على   الشكل :

(2-51)

ج- تركيز الملوث على سطح الأرض وتحت المحور المركزي للسحابة – والذي يمثل أعلى قيم التركيز- فإن معادلة (2-49) تصبح على الشكل :

(2-52)

2-6الشروط الحدية السطحية Surface  boundary  condition :

يحدث امتصاص جزئي للملوثات بواسطة الأسطح التي يقع عليها ( الماء , التربة ,  النبات ), وهناك مقياس كمي Quantitive measure لقياس كمية المادة المترسبة على الأسطح وهو : الفيض الكتلي المتجه لاسفل عند سطح الأرض down-ward mass flux at the surface

ويصاغ رياضيا على أنه : حاصل ضرب متوسط تركيز الملوث عند سطح الأرض  في سرعة ترسيب الملوث vd (18):

(2-53)                                     vd

حيث :

الفيض الكتلي للملوث المتجه لاسفل ( في اتجاه تناقص z ) وذلك عند سطح الأرض .

متوسط تركيز الملوث عند سطح الأرض .

vd سرعة الترسيب الجاف  ( dry deposition )للملوث وهي خاصة مميزة لكل ملوث على حدة كما تعتمد ايضا على نوع السطح الذي تتساقط علية الملوثات . وتجدر الاشارة إلى أن هناك جداول لقيم سرعة الترسيب vd  لبعض أهم الملوثات الهوائية مثل أكاسيد الكبريت والنيتروجين .

ويحسب معدل تركيز الملوثات بناءً على الشروط الحدية القائمة على نوع تفاعل السطح مع الملوث الذي يصل إليه ويصنف سطح الأرض على النحو التالي :

أ – سطح عاكس تام Perfect   reflecting  surface

وهو السطح الذي لا يتفاعل مع الملوث تماماً, سواء تفاعل كيميائي أو فيزيائي . يعكس هذا السطح كل الملوثات الساقطة  عليه وترتد بعيداً عنه وبذلك يتلاشى الفيض الكتلي المتجه لاسفل نحو السطح . ويمكن صياغة الشرط الحدي لهذا السطح العاكس رياضياً على النحو(19) :

(2-54)               at        z = 0

حيث kz معامل الانشارية في اتجاه z , هذا الشرط يصبح هو الأنسب عند دراسة ملوث غازي وانتشاره قرب سطح أرض جرداء لإن الأرض في هذه الحالة سوف تعكس فيض الملوث الغازي المتجه نحوها بالانتشار .

كذلك يكون هذا الشرط الحدي صالحاً لوصف انتشار ملوث غازي على المدى القصير short – range وذلك لعدة أنواع من الأسطح إلا إذا كان للغاز قدرة عالية على التفاعل مع محتويات السطح . من عيوب هذا الشرط أنه يؤدي إلى زيادة قيمة التركيز المحسوب للملوثات قرب سطح الأرض .

ب – سطح ماص تام perfect  absorbing  surface  :

وهو السطح الذي يتفاعل لحظيا مع الملوث ويمتصه تماما بمجرد ملامسته له ويمكن التعبير عن هذا الشرط رياضياً بالمعادلة التالية :

(2-55)           at         z = 0

إن هذا الشرط الحدي الذي يضع تركيز الملوثات على سطح الأرض                                                                                     يؤدي إلى إنقاص في قيمة التركيز المحسوب للملوثات قرب سطح الأرض considerable underestimation of concentration near the ground  " "

أي أن كل الملوثات قد امتصتها الأرض وانتقلت من على السطح إلى داخل الأرض.

ومن أمثلة الأسطح الماصة تماما لبعض الملوثات :

- سطح الماء  ( water surface )

- انتشار ملوث على شكل قطرات سائلة ( aerosol ) فوق سطح صلب.

وفي الواقع فإنه معظم الحالات الأخرى يصبح فرض " سطح ماص تام " فرضاً غير واقعي وغير حقيقي . "

وهذا مالا تسمح به كل القوانين المنظمة لتلوث وجودة الهواء air quality والتي تضع حدود قصوى مسموح بها لتركيزات ملوثات معينة , حيث سيكون هذا الفرض ( سطح ماص تام للملوثات ) مضلل ويعطي قيم غير حقيقية unrealistic لتركيز الملوثات قرب سطح الأرض .

ج – سطح ( عاكس –  ماص ) partly  reflecting  / absorbing  surface :

هو سطح طبيعي ويعتبر نموذج لكل الأسطح الحقيقية , حيث أن معظم الأسطح ليست أسطح عاكسة تماماً ولا ماصة تماماً للملوثات التي تنتشر متجهة إليها .

most  natural  surfaces  are  neither  perfect  reflectors  nor  perfect absorbers.

نفترض في هذا الشرط الحدي أن جزءاً من الملوثات القريبة من سطح الأرض قد اخترقت سطح الأرض عن طريق فيض سفلي قيمته   vd     أما الباقي فقد انعكس من على السطح .

أي أن هناك كمية ما محدودة من الملوث ترسبت على السطح , والباقي من الملوث ظل متواجداً في الهواء الجوي .. وهذا الفرض يصبح عامل هام عند حساب كل من الانتشار طويل المدى long – range  dispersion والترسيب , هذا الشرط يمكن صياغته رياضياً على النحو :

at    z = 0          (2-56)                      vd

وعند تطبيق هذا الشرط الحدي لابد من تحديد قيمة vd  لملوث ما على سطح ما , رغم أنه لايمكن تحديد هذه القيمة بدقة لأي ملوث حيث أنها تعتمد على الظروف الجوية وعلى نوع السطح ودرجة خشونته وما عليه من عوائق ...

2-7  الشروط الحدية العلوية  upper  boundary  conditions

عند حساب انتشار ملوث من مصدر في الطبقة الحدية (PBL) فلابد  أن نأخذ في الإعتبار تأثير وجود الغطاء العاكس الحراري Capping inversion في قمة   PBL .

بسبب وجود هذا الغطاء يتوقف الانتشار المضطرب الرأسي لأعلى . وهكذا يتجمع ويتركز الملوث بالقرب من قمة PBL ويبدأ الملوث في العودة والانتشار لأسفل .

وهكذا , نجد أن الملوثات المنطلقة من مصدر موجود في PBL  سوف تبقى محصورة في تلك الطبقة وذلك بسبب أن تلك الملوثات سوف تنتقل افقياًُ في اتجاه الرياح ولن تنتقل رأسياً بالانتشار لأعلى بسبب الارتداد من طبقة الغطاء العاكس .

ويحدث تواجد لتلك الظاهرة في معظم حالات الظروف الجوية لذلك فهي جديرة بالدراسة كنقطة بحث بمفردها لنرى تأثيرها على مستوى تلوث الهواء قرب سطح الأرض .

هذا الشرط الحدي العلوي يصاغ رياضياً على النحو(20) :

at   z = h       (2-57)

حيث h ارتفاع طبقة الانعكاس.

هناك حالات استثنائية لهذا الشرط تستطيع فيها السحابة أن تنتشر وتعبر طبقة الانعكاس, ويصبح الفيض الكتلي للملوثات Fzh  له قيمة ولايساوي الصفر , أحد تلك الحالات الاستثنائية هو انطلاق سحابة ملوثة لها قوة طفو كبيرة highly buoyant plume من مدخنة طويلة جداً. في هذه الحالة تخرج السحابة ويكون لها درجة حرارة كبيرة تعطيها قوة طفو عالية ترتفع بها مخترقة طبقة الانعكاس الضعيفة , ويساعد أيضا على هذا الاختراق ارتفاع المدخنة التي انطلقت منها السحابة.

2-8 تأثير معدل التدرج في درجة حرارة الجو واستقراره :                               في طبقة التروبوسفير تتناقص درجة الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى ارتفاع حوالي عشرة كيلومترات. هذا النقص في درجة الحرارة يأتي نتيجة لنقص عملية تسخين الهواء من سطح الأرض كلما ارتفعنا , وكذلك فقد الهواء للحرارة بالإشعاع. يصل هذا الانخفاض في درجة الحرارة إلى ذروته على الحدود الخارجية لطبقة التروبوسفير. ويطلق على هذا الانخفاض في درجة الحرارة مع الارتفاع معدل الانحدار Lapse Rate,

إذا فرضنا أن كتلة من الهواء الساخن الجاف قد صعدت إلى أعلى في جو جاف فإنها ستبرد نتيجة للتمدد الأديباتي Adiabtic Expansion . هذا النوع من التبريد ينتج عند معدل انحدار(( -10 درجة  كالفين لكل 1000 متر ويطلق عليه معدل الانحدار الأديباتي الجاف Dry Adiabatic Lapse Rate  ( Γ ) أما معدل الانحدار البيئي Environmental Lapse Rate فهو الواقع الفعلي لتغير درجات حرارة الجو على ارتفاعات مختلفة وهو يختلف في كثير من الأحيان عن الانحدار في درجة الحرارة الأديباتي الجاف وأيضا الانحدار في درجة الحرارة العاديه, إلا أنه يعتبر المؤثر الفعلي على حركة الهواء إلى أعلى وبالتالي على تشتيت الملوثات.

يُحدد الاستقرار الحراري الجوي بدراسة الحالات الثلاثة التي قد تحدث لكتلة هواء ساخن تتحرك معزولة حرارياً عن الوسط المحيط بها كنظاماً اديباتياً كالتالي :

أ- إذا كانت كتلة الهواء الدافئة تطلق في بيئة تقل فيها درجة الحرارة كلما اتجهنا إلى أعلى وكان معدل انحدار درجة حرارة الكتلة أقل من معدل الانحدار الاديباتي  < Γ فإن كتلة الهواء ستصعد بسرعة لأنها أدفأ وأقل كثافة من محيطها ويشار إلى حالة الجو حينذاك على أنها غير مستقرة Unstable ونلاحظ عندئذ أن تشتت السحابة الملوثة يكون إلى أعلى .

ب- إذا وجدت كتلة الهواء الدافئة في بيئة معدل الانحدار في درجة الحرارة بها يقارب معدل الانحدار الأديباتي ( - 0.98° k/100 m =Γ ) أي أن  = Γ حيث للكتلة نفس حرارة وكثافة الهواء المحيط بها , فإن حالة الجو حينذاك تكون متعادلة (Neutral) ويؤدي هذا إلى بقاء كتلة الهواء في موضعها لعدم وجود قوة تزيحها عن مكانها .

ج- أما إذا وجدت كتلة الهواء الدافئة في بيئة لاتتغير درجة حرارتها كلما اتجهنا إلى أعلى  Isothermal وكان للكتلة معدل انحدار حراري مع الارتفاع أكبر من معدل الانحدار الأديباتي  > Γ أي ستكون أكثر كثافة من الوسط المحيط بها , في مثل هذه الحالة يقال أن الجو مستقراً (Stable) مما يؤدي إلى تشتيت محدود للملوثات لأسفل .

ويعتبر هذا التصنيف تصنيفا عاما لأنواع الإستقرار الحراري الجوي, أما درجات ذلك الاستقرار فقد وضعها ( Pasquill )(12) على شكل ست فئات تتدرج من خلالها درجات الاستقرار على النحو التالي:

A   : شديد " عدم الاستقرار " (Extremely unstable  ).

B  : معتدل أو متوسط " عدم الاستقرار " (Moderately unstable  ).

C  : طفيف " عدم الاستقرار " (Slightly unstable  ).

D  : متعادل ( Neutral ).

E  : طفيف " الاستقرار " ( Slightly stable ).

F  : معتدل " الاستقرار " ( Moderately stable ).

G  : شديد " الاستقرار " ( Extremely stable ).

2-9تشتيت الملوثات المنبعثة من مصدر نقطيDispersion from a point  source   :

عندما تخرج الملوثات من مدخنة إلى الهواء الجوي فإنها تكون سحابة دخان Plume       ما يحدث لهذه السحابة من الدخان متوقف على عوامل كثيرة منها:

- نوعية الملوثات وخصائصها الكيميائية والطبيعية.

ب- الأحوال الجوية عند كل فترة زمنية.

ج- موقع المصدر بالنسبة لأي عوائق لحركة الهواء.

د- طبيعة تضاريس المكان في اتجاه مهب الريح Down wind

يقدر تأثير هذه العوامل على سحابة الدخان بقدر ما يقلل – في الغالب – نسبة تركيز الملوثات الابتدائية Primary pollutants المنبعثة من المصدر مباشرة. وعلى وجه العموم فإن أعلى نسبة تركيز على سطح الأرض للملوثات يكون في مدى يبدأ من حول المدخنة إلى عدة كيلومترات في اتجاه سرعة الرياح .

معظم سحابات الدخان المنبعثة من المداخن تكون خليطا من الغازات والجسيمات.تكون للجسيمات الكبيرة سرعة ترسيب Settling velocity عالية فتتجمع قرب المصدر بينما تبقى الجسيمات الصغيرة عالقة في الهواء لفترات طويلة ويكون تشتيتها مشابه تماما لتشتيت الغازات. ومن المعروف أن طبيعة الغازات تجعلها تنتشر من مكان فيه تركيز عال للجزيئات إلى مكان آخر تقل فيه نسبة تركيز الجزيئات هذا إذا أتيح الوقت الكافي لذلك. ورغم أن عملية الانتشار عامل شديد الأهمية في تشتيت سحابة الدخان إلا أنه ليس المؤثر الوحيد على ما يلاحظ على سحابة الدخان.

ومن المفضل مناقشة عملية تلاشي سحابة الدخان على أنها عملية تشتيت تتكون من جزأين:

- تصاعد سحابة الدخان عن المصدر.

- انتقالها في اتجاه مهب الريح وتخفيفها.

2-10 تصاعد السحابة Plume rise :

يعتبر تصاعد السحابة عاملاً هاماً في تحديد أعلى مستوى تركيز أرضي لمعظم المصادر لأنه يتزايد تأثير ارتفاع المدخنة بواسطة هذا العامل من 20-10 مرة عن ارتفاعها الفعلي.

عندما ينبعث الملوث من المصدر فان هناك عاملان يحددان سلوك السحابة هما: الطفو buoyancy	وسرعة الانطلاقexit velocity , وعادة ما يرتفع الملوث لأقصى ارتفاع يمكن أن يصل إليه ثم ينخفض مستواه. ويحسب ارتفاع السحابة من العلاقة التالية:

(2-58)

حيث  H الارتفاع الفعلي للسحابة effective stack height,

hs هو ارتفاع المدخنةstack height ,

ارتفاع السحابة حتى تبدأ في الحركة الأفقية باتجاه الرياح السائدة.

عادة ما تنطلق السحابه الملوثة من المدخنة بدرجات حرارة مرتفعة وكثافة كتلية         (mass density) أقل من كثافة الهواء المحيط بها مما يؤدي إلى تصاعد السحابة لأعلى مسافة رأسية تعتمد على الفرق بين درجة حرارة كل من السحابة والهواء المحيط بها, وهذا ما يسمى بتأثير الطفو (buoyancy effect),كما يطلق على هذا التصاعد "تصاعد الطفو" ((buoyancy rise.

شكل (2-1) (26) يوضح تصاعد السحابة المعتمد على سرعة الرياح إذ يكون الفيض الحجمي للسحابة على الشكل(21):

( vertical )

(2-59)

(bent over)

حيث:

w السرعة الرأسية للسحابة, u السرعة الأفقية للسحابة , R نصف قطر السحابة .

يعرف الفيض الحجمي الابتدائي للسحابة باستخدام السرعة الرأسية للسحابة الابتدائية عند المدخنة :

(2-60)

يمثل الفيض الابتدائي للطفو , فيض كمية الحركة   بالمعادلات التالية (22):

(2-61)

(2-62)

حيث الأدلة〪 p,e, ترمز إلى values,  and initial,  environment, plume

ويمكن التعبير عن تغير كل من فيض الطفو وفيض كمية الحركة مع الإرتفاع على النحو :

(2-63)

(2-64)

الحركة الرأسية للسحابة يحددها عامل الاستقرار الجوي s الذي يعطى بالعلاقة :

(2-65)

حيث g عجلة الجاذبية الأرضية .

معظم نماذج تصاعد السحابة تعتمد على القوانين الأساسية لميكانيكا الموائع وحفظ الكتلة وكثافة الجهد وكمية الحركة, وتعتبر أهم هذه النماذج تلك التي صاغها بريجز كالتالي:

أ – إذا كان الفرق بين درجة حرارة السحابة Ts والوسط المحيط T هي         (Ts-T≤55°c) وكانت سرعة السحابة الملوثة أكبر من سرعة الرياح الأفقية  uعند فوهة المدخنة فإن ارتفاع السحابة ينشأ عن كمية حركتها ويحدد هذا الإرتفاع بناءً على علاقة بريجز التالية(21) :

(2.66)

حيث d  قطر المدخنة الداخلي عند الفوهة ,    vs   سرعة خروج الملوث من المدخنة

وتسمى السحابة في هذه الحالة " السحابة غير الطافية "

ب- إذا كان الفرق بين درجة حرارة السحابة Ts , والوسط المحيط T هي               (Ts-T>55°c) فإن السحابة تسمى " السحابة الطافية " , ويتأثر تصاعد السحابة في هذه الحالة بحالات الاستقرار الحراري الجوي على النحو التالي :

* حالة جو مستقر (Stable atmosphere) .

تتصاعد السحابة في هذه الحالة بناءً على العلاقة التالية :

(2-67)

* حالتا جو متعادل وغير مستقر (atmosphere unstable and  Neutral):

لهاتين الحالتين تكون الصيغة الرياضية التي تحدد ارتفاع السحابة هي(22) :

(2-68)

حيث أن :

هي المسافة الأفقية التي يكتمل عندها ارتفاع السحابة الرأسية وتحدد قيمتها كالتالي:

/s3 F < 55 m4          if

/s3              F  ≥  55 m4         if

شكل (2-1) : تصاعد ومسار السحابة

2-11 طبقة المزج Mixing Layer :

يعزز انحدار درجة الحرارة كلما اتجهنا إلى أعلى من حركة الهواء في الاتجاه الرأسي ويزيد من تيارات الحمل وعمليات الخلط في الهواء وتبعا لذلك يكون تشتيت الملوثات أكثر فاعلية. ويعرف ارتفاع المزج بأنه أقصى ارتفاع لعمود الهواء الذي يتم فيه تيارات الحمل وعمليات مزج الملوثات بالهواء المقابل لأقصى درجة حرارة يصل إليها سطح الأرض. من هذا التعريف يتضح أن هذه الطبقة تتغير من يوم إلى آخر ومن مكان إلى آخر, تبعا لتضاريس المكان وحركة الهواء الجوي على مستوى الكرة الأرضية .Global air motion

وتأخذ هذه الطبقة أقل قيمة لها قبل شروق الشمس وتصل إلى أعلى قيمة لها بعد الظهر, أما ليلا فتكون قيمتها عند حدها الأدنى نتيجة لحدوث انقلاب حيث تشع الأرض حرارتها وخصوصا في الليالي التي ليس بها سحب بما يمكن أن يصل قيمته إلى الصفر.

وإذا كانت قيمة طبقة المزج تصل إلى أعلى مستوى في الصيف فإنها تقل في الشتاء, ومن حسن الحظ فإن الانخفاض في أقصى قمة المزج خلال الشتاء يصاحبه زيادة في سرعة الرياح الأفقية مما يعوض النقص في مستوى المزج ويساعد على تشتيت الملوثات. ويلاحظ أن تضاريس المكان تؤثر على قيمة طبقة المزج فمثلا المسطحات بحرارتها النوعية العالية التي تمتص كميات حرارة كبيرة تؤدي إلى انخفاض أقصى قمة لطبقة المزج بينما سطح الأرض الذي به قليل من المزروعات مثل الصحاري ممكن أن يصل فيه ارتفاع طبقة المزج إلى 5000 متر.

خلاصة القول أن طبقة المزج تكون محصورة بين سطح الأرض وحتى ارتفاع (z=a  m) الذي يشكل غطاء يمنع السحابة من تخطيها لطبقات جوية أعلى حيث يزداد تركيز الملوث في هذه الطبقة , وغالباً ما يظهر عند هذا الارتفاع (قمة طبقة المزج) انعكاس في النمط العادي لتدرج درجة الحرارة مع الارتفاع عن سطح الأرض , فنجد أن درجة الحرارة تبدأ بالازدياد مع الارتفاع فلا يستطيع الملوث الارتفاع لأعلى ويحدث انعكاس للسحابة الملوثة فيما يسمى بالإنقلاب الحراري .

2-12 ظاهرة الإنقلاب الحراري :Temperature inversion phenomena

كما هو معروف أن النمط الطبيعي للعلاقة بين درجة حرارة الهواء الجوي (T) والارتفاعZ  هو انخفاض T  مع ازدياد Z  ولكن في بعض الأحوال يحدث ما يسمى انقلابا Inversion  بمعنى أن تزيد درجة الحرارة (نظرا لظروف جوية وتضاريس معينة) كلما ارتفعنا إلى أعلى، ويؤدي وجود طبقة الانقلاب الحراري إلى بقاء السحابة الملوثة محصورة بين سطح الأرض(z=0) وبين ارتفاع طبقة الانعكاس (z=a), حيث تعمل هذه الطبقه كغطاء أو حاجز(Lid) يمنع السحابة الملوثة التي وصلت لهذا الارتفاع من الانطلاق لطبقات جوية أعلى والامتزاج بمكونات الهواء في تلك الطبقات ليحدث تخفيف لتركيزها.

وهكذا يزداد تركيزها – باستمرار انطلاقها من مصدرها – في طبقة قريبة من سطح الأرض حيث تعيش الكائنات الحية, شكل (2-2) يوضح ظاهرة الإنقلاب والعلاقة بين الإرتفاع ودرجة الحرارة.

شكل (2-2)  ظاهرة الانقلاب الحراري والعلاقة بين الإرتفاع ودرجة الحرارة

الـفصـل الثـالـث

المعالجة الرياضية لتشتت الملوثات باعتبار سطح الأرض عاكساً وماصاً للملوثات في آن واحد

Mathematical Treatment for the Pollutant Dispersion considering the ground as an absorber – reflector surface for the pollutants simultaneously

3-1 المقدمة  Introduction :

تفاعل الملوثات مع الأسطح التي يسقط عليها بعد انطلاقها من المداخن إلى الهواء الجوي يعتمد على أنواع الملوثات بأشكالها المختلفة كالغازات والجسيمات المعلقة وطبيعة الأسطح من حيث كونها تمتص هذه الملوثات أو تعكسها بشكل تام وكما ذكرنا سابقاً فقد أخذنا في اعتبارنا فرض أن سطح الأرض يعكس ويمتص الملوثات في الوقت ذاته.

قمنا في هذا الفصل بايجاد حلول تحليلية لمعادلة التشتت الجوي للملوثات آخذين في اعتبارنا كلا الفرضين, ونعني بهما :

-1 سطح الأرض سطحاً عاكساً تاماً للملوثات.

-2سطح الأرض سطحاً عاكساً ماصاً للملوثات.

3-2 المعالجة الرياضية وحل المعادلة التفاضلية للانتشار الجوي باعتبار سطح الأرض سطحاً عاكساً للملوثات :

المعادلة التفاضلية التي تصف انتقال وانتشار ملوث في الهواء الجوي يمكن صياغتها طبقاً لنظرية الانتقال التدريجي على النحو(23) :

(3-1)

سوف نجري حلاً لتلك المعادلة على اعتبار أن :

- سرعة الرياح في اتجاه x ثابتة أي أن:

= u مقدار ثابت

- معامل الانتشارية kz ( في اتجاه z ) نفرض أنه دالة في المتغير x أي أن:

kz = k(x)

بإجراء التكامل على y من إلى

(3-2)

نفرض أن :

(3-3)

وحيث أن قيمة التركيز تتلاشى عند المسافات البعيدة,أي أن:

(3-4)

بالتعويض من المعادلات (3-4) و (3-3) في المعادلة (3-2) نحصل على:

(3-5)

(3-6)

تسمى الدالة  بدالة التركيز المتكامل على الاتجاه العمودي على اتجاه الرياح السائد ( أي المتكامل على المتغير y حيث y هي الاتجاه العمودي على u، وكما ذكرنا أن u في اتجاه الرياح السائد x )

wind integrated concentration ـCross

باستخدام طريقة فصل المتغيرات , نفرض أن الدالة  يمكن كتابتها على الشكل :

(3-7)

وتيسيرا للشكل العام للحسابات , سوف تكتب اختصارا للدالة  على أنها, نسقط علامة الجمع فتصبح المعادلة (3-7) على الصورة التالية :

(3-8)

بالتفاضل:

(3-9)

(3-10)

(3-11)

من المعادلات (3-9),(3-10) يمكن كتابة المعادلة (3-6)على الشكل:

(3-12)

بقسمة المعادلة السابقة على k(x) Xn(x) Zn(z) نحصل على:

(3-13)

وحيث أن الطرف الأيسر هو دالة في المتغير x وأن الطرف الأيمن هو دالة في المتغير z , فلابد وأن كلا الطرفين يساوي مقدار ثابت نرمز له بالرمز

(3-14)

المعادلة (3-14) يمكن فصلها لمعادلتين على النحو :

(3-15)

(3-16)

وسوف نقوم بحل المعادلتين (3-15) , (3-16).

أولا : حل المعادلة (3-15) الخاصة بالمتغير x :

المعادلة (3-15) يمكن كتابتها على الشكل :

(3-17)

بفصل المتغيرات :

(3-18)

بإجراء التكامل :

(3-19)

حيث = ثابت التكامل

(3-20)

(3-21)

ثانيا" : حل المعادلة (3-16) الخاصة بالمتغير z :

المعادلة (3-16) يمكن كتابتها على الشكل :

(3-22)

المعادلة التفاضلية (3-22) من الصور القياسية التي يمكن حلها كالتالي  :

(3-23)

ثالثا : الشروط الحدية:

(3-24)                at     z=0                      (1)

(3-25)          at       z = a                            (2)

(3-26)                x=0      at         ((3

a ≥ hs ≥ 0

حيث Q قوة المصدر, hs  ارتفاع المصدر ( المدخنة ), aارتفاع طبقة الانعكاس             ( Temperature inversion height ) .

بإستخدام الحل الخاص بالمتغير x (معادلة 3-21) والحل الخاص بالمتغير z (المعادلة 3-23) يمكن كتابة الحل العام والمعطى بالمعادلة (3-8) على الشكل:

(3-27)

رابعا : تطبيق الشروط الحدية لايجاد الثوابت :

1 - الشرط الحدي الأول (معادلة 3-24)

لايجاد تفاضل المعادلة (3-27) بالنسبة إلى z  نلاحظ أن الحد الأول (الدالة الأسية هو دالة في المتغير x ) لذلك سوف نجد أن التفاضل سيكون على الشكل:

at   z=0   (3-28)

ومنه نجد أن :

at     z = 0             (3-29)

(3-30)

(3-31)

وحيث أن  لايمكن أن يساوي الصفر لكونه الثابت الخاص بمعادلة فصل المتغيرات (معادلة3-14 ) , لذلك نجد أن :

(3-32)                     0                 =an

لذلك تؤول معادله (3-23) إلى :

(3-33)

2 – الشرط الحدي الثاني (3-25) :

الحل العام (معادلة3-27 ) باستخدام المعادلة (3-33) أي بعد وضع an = 0 يصبح على الشكل:

(3-34)

بتطبيق الشرط الحدي (معادلة 3-25  ) على المعادلة السابقة نحصل على:

(3-35)at     z = a

at    z = a    (3-36)

at    z = a    (3-37)

(3-38)

n= 0,1,2,3, …..      (3-39)          ,

ومنها :

(3-40)     n= 0,1,2,3, ….          ,

وهكذا يمكن كتابة الحل الخاص بالمتغير z (3-33) على النحو :

(3-41)

من معادلة (3-40) نجد أن عندما n = 0  فإن  حيث ستكون الدالة الخاصة بالتركيز للمتغير z على الشكل : Z0 ,

وتكون المعادلة التفاضلية الخاصة بها (معادلة 3-22 ) على الشكل :

(3-42)                        ,

(3-43)

بالتكامل نحصل على :

(3-44)

حيث L = مقدار ثابت

باجراء التكامل ثانيا للمعادلة السابقة نحصل على :

(3-45)

حيث M  ثابت التكامل

ومن الشرط الحدي الأول (للحالة التي فيها n = 0  )

at         z =0         (3-46)

at        z =0        (3-47)

بمقارنة المعادلتين (3-44) , (3-47) نجد أن :

(3-48)

ومن ذلك نجد أن الحل (3-45) عندما n = 0 يصبح :

(3-49)

وهو الحل الخاص بالمتغير z عندما n = 0        .

يمكن كتابة الحل العام المعطى بالمعادلة (3-7) على الشكل :

(3-50)

حيث أجرينا المفكوك ∑ لقيمة   n = 0ثم بدأنا المفكوك ∑ في الحد التالي اعتباراً من n = 1

الدالة   يمكن ايجادها من المعادلة (3-21) بوضع n = 0 مع مراعاة أن  , لذلك سنجد أن  ستكون على الشكل :

(3-51)

(3-52)

من معادلة (3-49) , (3-52) نجد أن المعادلة (3-50) تكتب على الصورة :

(3-53)

بإستخدام الحلول التي حصلنا عليها لكل من Xn  , Zn ) المعادلات 3-21 , 3-33  ) نحصل من المعادلة (3-53) على :

(3-54)

حيث أن :

(3-55)

بإستخدام قيمة  التي حصلنا عليها  ( معادلة  3-40), مع وضع :

(3-56)

فإن المعادلة (3-54) يمكن كتابتها على الشكل :

(3-57)

الثابت Rn  ( n = 1,2,3,…. ) هو مجموعة من المعاملات المحددة, ويتم تحديده مع الثابت R0 بإستخدام الشرط الحدي الثالث (3-26).

من المعادلة (3-57) وبإستخدام الشرط الحدي (3-26) يمكن كتابة المعادلة التالية :

(3-58)

≤   hs   ≤ a       0        at     x = 0 ,

وعند وضع x = 0 في المعادلة السابقة نجد أن :

0 ≤ hs ≤ a   (3-59)

بإجراء تكامل للمعادلة السابقة على المتغير z في المدى من z = 0 وحتى z = a :

(3-60)

(3-61)

ومن قوانين دالة دلتا ديراك(24) :

(3-62)

نجد أن التكامل في الطرف الأيمن على دالة دلتا ديراك يساوي الوحدة كذلك نجد أن الحد الثاني في الطرف الأيسر يكون مساوياً للصفر لظهور الحد :

والذي يساوي الصفر لجميع قيم n (n = 0,1,2,3,…  ) .

(3-63)

(3-64)

بالتعويض في المعادلة (3-59) من المعادلة (3-64) عن قيمة R0 نحصل على :

(3-65)

بضرب هذه المعادلة في  واجراء تكامل على z من z = 0

إلى z = a  نحصل على :

(3-66)

(3-67)

الحد الأول من المعادلة السابقة = صفر ] وذلك لوجود sin nπ حيث n تأخذ القيم   n = 0,1,2,.....]

كذلك سيتلاشى التكامل على الدالة في الحد الثاني لكونه بعد                                                                                                        التكامل يصبح sin nπ .

وبذلك نحصل من المعادلة السابقة على :

(3-68)

وباستخدام خاصية دالة ديراك ( معادلة 3-62) نحصل على :

(3-69)

(3-70)

بالتعويض عن الثوابت R0 , Rn من المعادلات (3-64) , (3-70) في المعادلة               (3-57) للحل العام , نحصل على :

(3-71)

(3-72)

وهو الحل المطلوب ..

تجدر الاشارة إلى أن الحل الذي حصلنا عليه  في المعادلة (3-72) هو الحل بدون ادخال المتغير y في تلك المعالجة. أي أنه الحل في بعدين فقط هما x ( المسافة الافقية وفي اتجاه الرياح السائدة  u) والمتغير z ( الارتفاع عن سطح الأرض ) .

الصياغة التي حصلنا عليها  هي التركيز المتكامل على المتغير y ( أي الذي تم اجراء تكامل للدالة الكلية للتركيز  على المتغير y للحصول عليه ) واسميناه ( cross – wind  integrated  concentration)

اذا اردنا الحصول على التركيز كدالة في المتغيرات الثلاثة x , y ,z              (أي في ثلاث أبعاد ), فلابد عندئذ من تضمين الجزء الخاص بالمتغير y في الحل الذي حصلنا عليه (3-72) .

اذا افترضنا أن السحابة الملوثة تأخذ الشكل الجاوسي للتركيز في اتجاه y , فإنه يجب ادخال حد التوزيع الجاوسي في المتغير y وضربه في  لنحصل على التركيز الكلي  على النحو(25) :

(3-73)

أى أن دالة التوزيع الكلي لتركيز الملوثات تعطى على الشكل التالي وذلك بالتعويض من المعادلة (3-72) في المعادلة (3-73) :

(3-74)

حيث yσ بارامتر التشتت في اتجاه y والذي يعبر عن عرض السحابة ( بعدها عن خطها المركزي ) في اتجاه y .

ومن الواضح فيزيائياً أن بعد حدود السحابة عن خطها المركزي يزداد إتساعاً كلما زادت المسافة عن مصدر الملوث x , وهكذا نجد أن yσ دائما ماتكون دالة في المسافة الافقية x  وتعطى صياغة x))yσ كما في معادلة (2-48).

حالات خاصة :

- 1 ايجاد قيمة التركيز على سطح الأرض :

نحصل على قيمة التركيز على سطح الأرض بوضع z = 0 في المعادلة (3-74)  فنحصل على :

(3-75)

-2  قيمة التركيز المتكامل على y على سطح الأرض:

أي قيمة  والمعطاه بالمعادلة (3-72) على سطح الأرض . ونحصل عليها بوضع z=0 في المعادلة (3-72) . ومن الجدير بالذكر أن  هي القيمة المقاسة دائما في التجارب العملية وخاصة قيمتها على سطح الأرض , حيث أنها تعطي قيم التركيز للملوثات تحت الخط المركزي (centerline) للسحابة حيث تتواجد القيم العظمى لتركيز الملوثات.

من المعادلة (3-72) وبوضع z = 0 نحصل على :

(3-76)

3 – قيمة التركيز المتكامل على y في حالة مصدر للملوثات موضوع على سطح      الأرض (Ground level source  ) :

نحصل على تلك القيمة بوضع hs=0 في المعادلة (3-72) على الشكل :

(3-77)

تغير معامل الانتشارية كدالة في المسافة الأفقية x :

يمكن صياغة معامل الانتشارية kz في اتجاه z كدالة خطية في المتغير x . وقد رجحت كثير من الدراسات ذلك التغير لدالة k (x) (26-28)

وقد تم وضع الصياغة التالية للدالة k(x) :

(3-78)

حيث u متوسط سرعة الرياح في الطبقة المحصورة بين سطح الأرض أي z = 0 وبين ارتفاع الانقلاب z = a

𝛼  بارامتر فيزيائي يعبر عن شدة الاضطراب ( (turbulence  intensityويعطى على الصورة :

(3-79)

حيث wσ الانحراف المعياري للمركبة الرأسية لسرعة الرياح.

من معادلة (3-79) يمكن كتابة k (x) في معادلة (3-78) على الشكل :

(3-80)

بالتعويض من المعادلة (3-80) عن k (x) في المعادلة (3-72) نحصل على :

(3-81)

بوضع z = 0 في المعادلة السابقة نحصل على التركيز المتكامل على y على مستوى سطح الأرض :

(3-82)

تطبيق النتائج على قياسات عملية :

المعادلة (3-81) هي تركيب لمجموعة حلول للمعادلة التفاضلية للانتشار وذلك بإستخدام مبدأ التركيب لحلول المعادلات التفاضلية (superposition  principle).

ولتطبيق تلك المعادلة على قياسات عملية , يجب استخدام حلاً واحداً من خلال اجراء مفكوك لعلامة التجميع ∑ والاحتفاظ بأحد الحلول وليكن الحالة التي فيها n = 1 ,كذلك بالقسمة على Q واجراء حساب فقط لقيمة  على أنه قيمة التركيز العياري Normalized  concentration .

ملاحظات :

عند استخدام المعادلة (3-82) يراعي الملاحظات التالية :

أ -    هي قيمة التركيز على سطح الأرض وليس في الهواء لذلك فإن وحدة التركيز هنا ستكون µ gram / m2

ب – وحدة قوة المصدر Q هي µ gram /sec

ج – عند الحساب نأخذ القيمة    كقيمة واحدة مطلوب حسابها وستكون وحدتها :           أي  s/m2

د – جميع القيم المتواجدة بالمعادلة هي بارامترات ارصادية أو مواصفات للمصدر وهي :

- متوسط سرعة الرياح في الطبقة من z = 0 وحتى    z = aوالمعطاة بالرمز   (m/s)u

- ارتفاع المدخنة (m) hs

- ارتفاع طبقة الانقلاب ( طبقة المزج ) (m) a

- الانحراف المعياري لمركبة سرعة الرياح الرأسية (m/s)w σ وهي تقاس وتعطى  في أي بيانات عملية لتجربة انتشار .

3-2-1تطبيق النموذج المقترح على القياسات العملية :

لتحقق من دقة المعالجة الرياضية في حل المعادلة التفاضلية للانتشار الجوي باعتبار سطح الأرض عاكساً للملوثات, طبقنا العلاقة الرياضية (3-82) على قياسات تجربة انتشار اجريت في كوبنهايجن(29) Copenhagen  diffusion  experiment لقياس تركيز غاز سادس فلوريد الكبريت  SF6على أبعاد مختلفة أفقياً من موضع المصدر تراوحت قيمها من 1900 m وحتى 6100 m , حيث كانت البيانات العملية للتجربة كالتالي :

- فئات الاستقرار عند اجراء التجربة :

متعادل Neutral وغير مستقر unstable

- تم اطلاق غاز SF6 من برج على ارتفاع 115 متر في منطقة سكانية .

- رُصد ارتفاع الانقلاب a لجميع مراحل التجربة.

- قيست سرعة الرياح في كل مرحلة من مراحل التجربة.

- حُدد الانحراف المعياري لسرعة الرياح الرأسية (wσ )

في هذه التجربة تم قياس cross wind - integrated  concentration  وعلى مستوى سطح الأرض أي بوضع z = 0 . لذا عند تطبيق الصيغة التي توصلنا إليها إفترضنا حلاً واحداً فقط أي n = 1 في المعادلة (3-82) ووضعنا  115m=  hs. كما إستخدمنا قيم a , u , σw , x   المتواجدة بالجدول(3-1) وذلك لايجاد قيم   .

وقد أوضحنا قيم تركيز انتشار الملوث على سطح الأرض في التجربة مقارنةً بالقيم المحسوبة في هذا العمل بالأشكال (3-1),(3-2) . ولتوضيح مدى التقارب بين النتائج العملية والمحسوبة فصلنا قيم تركيز الانتشار حسب فئات الأستقرار والموضحة بالجداول (3-2), (3-3),(3-4), وقد مثلت هذه النتائج بالأشكال (3-3),(3-4),(3-5),(3-6),(3-7),(3-8).

| Y /Q 𝜒 10-4 sm-2) ) |  | Distance (m) | 𝜎w (ms-1) | U10 (ms-1) | a (m) |  | PG stability | Date | Run no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observed Computed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Present Gaussian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 6.48 4.7 | 1900 |  | 0.83 | 2.1 |  | 1980 | A | 20-9-78 | 1 |
| 2.31 2.66 2.52 | 3700 |  | 0.83 | 2.1 |  | 1980 | A | 20-9-78 | 1 |
| 5.38 3.18 2.29 | 2100 |  | 1.07 | 4.9 |  | 1920 | C | 26-9-78 | 2 |
| 2.95 1.58 1.18 | 4200 |  | 1.07 | 4.9 |  | 1920 | C | 26-9-78 | 2 |
| 8.20 5.79 4.51 | 1900 |  | 0.68 | 2.4 |  | 1120 | B | 19-10-78 | 3 |
| 6.22 3.78 2.65 | 3700 |  | 0.68 | 2.4 |  | 1120 | B | 19-10-78 | 3 |
| 4.30 3.72 2.58 | 5400 |  | 0.68 | 2.4 |  | 1120 | B | 19-10-78 | 3 |
| 11.7 10.02 6.29 | 4000 |  | 0.47 | 2.5 |  | 390 | C | 3-11-78 | 4 |
| 6.72 4.64 3.63 | 2100 |  | 0.71 | 3.1 |  | 820 | C | 9-11-78 | 5 |
| 5.84 3.94 2.44 | 4200 |  | 0.71 | 3.1 |  | 820 | C | 9-11-78 | 5 |
| 4.97 3.93 2.41 | 6100 |  | 0.71 | 3.1 |  | 820 | C | 9-11-78 | 5 |
| 3.96 2.64 1.63 | 2000 |  | 1.33 | 7.2 |  | 1300 | C | 30-4-78 | 6 |
| 2.22 1.26 0.82 | 4200 |  | 1.33 | 7.2 |  | 1300 | C | 30-4-78 | 6 |
| 1.83 1.12 0.68 | 5900 |  | 1.33 | 7.2 |  | 1300 | C | 30-4-78 | 6 |
| 6.70 3.35 2.51 | 2000 |  | 0.87 | 4.1 |  | 1850 | B | 27-6-78 | 7 |
| 3.25 2.2 1.17 | 4100 |  | 0.87 | 4.1 |  | 1850 | B | 27-6-78 | 7 |
| 2.23 1.55 0.97 | 5300 |  | 0.87 | 4.1 |  | 1850 | B | 27-6-78 | 7 |
| 4.16 5.05 4.20 | 1900 |  | 0.72 | 4.2 |  | 810 | D | 6-7-78 | 8 |
| 2.02 3.2 2.80 | 3600 |  | 0.72 | 4.2 |  | 810 | D | 6-7-78 | 8 |
| 1.52 2.95 2.18 | 5300 |  | 0.72 | 4.2 |  | 810 | D | 6-7-78 | 8 |
| 4.58 2.63 2.20 | 2100 |  | 0.98 | 5.1 |  | 2090 | C | 19-7-78 | 9 |
| 3.11 2.81 1.13 | 4200 |  | 0.98 | 5.1 |  | 2090 | C | 19-7-78 | 9 |
| 2.59 1.27 0.81 | 6000 |  | 0.98 | 5.1 |  | 2090 | C | 19-7-78 | 9 |

جدول (3-1):  مقارنة قيم التركيز العياري 	على سطح الأرض في تجربة الانتشار بكوبنهاجن ونموذج جاوس مع الدراسة الحالية .

شكل (3-1) : مقارنة تركيز الملوث المقاسة في تجربة كوبنهاجن مع القيم المحسوبة.

شكل (3-2): مقارنة تركيز الملوث في تجربة كوبنهاجن بين نموذج جاوس والقيم  المحسوبة في العمل الحالي.

| Y /Q 𝜒 10-4 sm-2) ) |  | Distance (m) | 𝜎w (ms-1) | U10 (ms-1) |  | a (m) |  | PG stability |  | Date | Run no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observed Computed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Present Gaussian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.38 3.18 2.29 | 2100 |  | 1.07 |  | 4.9 |  | 1920 |  | C | 26-9-78 | 2 |
| 2.95 1.58 1.18 | 4200 |  | 1.07 |  | 4.9 |  | 1920 |  | C | 26-9-78 | 2 |
| 11.7 10.02 6.29 | 4000 |  | 0.47 |  | 2.5 |  | 390 |  | C | 3-11-78 | 4 |
| 6.72 4.64 3.63 | 2100 |  | 0.71 |  | 3.1 |  | 820 |  | C | 9-11-78 | 5 |
| 5.84 3.94 2.44 | 4200 |  | 0.71 |  | 3.1 |  | 820 |  | C | 9-11-78 | 5 |
| 4.97 3.93 2.41 | 6100 |  | 0.71 |  | 3.1 |  | 820 |  | C | 9-11-78 | 5 |
| 3.96 2.64 1.63 | 2000 |  | 1.33 |  | 7.2 |  | 1300 |  | C | 30-4-78 | 6 |
| 2.22 1.26 0.82 | 4200 |  | 1.33 |  | 7.2 |  | 1300 |  | C | 30-4-78 | 6 |
| 1.83 1.12 0.68 | 5900 |  | 1.33 |  | 7.2 |  | 1300 |  | C | 30-4-78 | 6 |
| 4.58 2.63 2.20 | 2100 |  | 0.98 |  | 5.1 |  | 2090 |  | C | 19-7-78 | 9 |
| 3.11 2.81 1.13 | 4200 |  | 0.98 |  | 5.1 |  | 2090 |  | C | 19-7-78 | 9 |
| 2.59 1.27 0.81 | 6000 |  | 0.98 |  | 5.1 |  | 2090 |  | C | 19-7-78 | 9 |

جدول (3-2):  مقارنة قيم التركيز العياري 	               على سطح الأرض في تجربة الانتشار بكوبنهاجن ونموذج جاوس مع الدراسة الحالية وذلك لفئة الاستقرار c.

شكل (3-3) : مقارنة تركيز الملوث المقاسة في تجربة كوبنهاجن مع القيم المحسوبة لفئة الأستقرار c .

شكل (3-4): مقارنة تركيز الملوث في تجربة كوبنهاجن بين نموذج جاوس والقيم المحسوبة في العمل الحالي لفئة الاستقرار c.

| Y /Q 𝜒 10-4 sm-2) ) |  | Distance (m) | 𝜎w (ms-1) | U10 (ms-1) | a (m) | PG stability |  | Date | Run no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observed Computed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Present Gaussian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.20 5.79 4.51 | 1900 |  | 0.68 | 2.4 | 1120 |  | B | 19-10-78 | 3 |
| 6.22 3.78 2.65 | 3700 |  | 0.68 | 2.4 | 1120 |  | B | 19-10-78 | 3 |
| 4.30 3.72 2.58 | 5400 |  | 0.68 | 2.4 | 1120 |  | B | 19-10-78 | 3 |
| 6.70 3.35 2.51 | 2000 |  | 0.87 | 4.1 | 1850 |  | B | 27-6-78 | 7 |
| 3.25 2.2 1.17 | 4100 |  | 0.87 | 4.1 | 1850 |  | B | 27-6-78 | 7 |
| 2.23 1.55 0.97 | 5300 |  | 0.87 | 4.1 | 1850 |  | B | 27-6-78 | 7 |

جدول (3-3):  مقارنة قيم التركيز العياري 	               على سطح الأرض في تجربة الانتشار بكوبنهاجن ونموذج جاوس مع الدراسة الحالية وذلك لفئة الأستقرارB  .

شكل (3-5) : مقارنة تركيز الملوث المقاسة في تجربة كوبنهاجن مع القيم المحسوبة لفئة الاستقرار B.

شكل (3-6): مقارنة تركيز الملوث في تجربة كوبنهاجن بين نموذج جاوس والقيم المحسوبة في العمل الحالي لفئة الاستقرار B .

| Y /Q 𝜒 10-4 sm-2) ) |  | Distance (m) | 𝜎w (ms-1) | U10 (ms-1) |  | a (m) |  | PG stability |  | Date | Run no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observed Computed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Present Gaussian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 5.05 4.20 | 1900 |  | 0.72 |  | 4.2 |  | 810 |  | D | 6-7-78 | 8 |
| 2.02 3.2 2.80 | 3600 |  | 0.72 |  | 4.2 |  | 810 |  | D | 6-7-78 | 8 |
| 1.52 2.95 2.18 | 5300 |  | 0.72 |  | 4.2 |  | 810 |  | D | 6-7-78 | 8 |

جدول (3-4):  مقارنة قيم التركيز العياري 	               على سطح الأرض في تجربة الانتشار بكوبنهاجين ونموذج جاوس مع الدراسة الحالية وذلك لفئة الأستقرارD  .

شكل (3-7) : مقارنة تركيز  الملوث المقاسة في تجربة كوبنهاجن مع القيم المحسوبة لفئة الاستقرارD.

شكل (3-8): مقارنة تركيز الملوث في تجربة كوبنهاجن بين نموذج جاوس والقيم المحسوبة في العمل الحالي لفئة الاستقرار D.

3-3 المعالجة الرياضية وحل المعادلة التفاضلية للانتشار باعتبار سطح الأرض سطحاً عاكساً – ماصاً في آن واحد:

المعادلة التفاضلية للانتشار في صورتها العامة (30):

(3-83)

تركيز الملوثات عند نقطة في الفراغ ( x,y,z )

kx , ky  , kz   معاملات الانتشار في الاتجاهات x , y ,z  على الترتيب

المستوى ( x-y ) هو سطح الأرض , z العمودي على سطح الأرض .

3-3-1 التقريبات الفيزيائية :

في عملية الانتشار الجوي والممثلة بالمعادلة (3-83) هناك تقريبات فيزيائية تستخدم في تلك المعادلة , وليس المقصود منها التبسيط لتلك المعادلة ولكنها تقريبات تخضع للشروط الفيزيائية وديناميكية عملية الانتشار الجوي . وهذه التقريبات هي :

أ – الرياح السائدة هي تلك الرياح التي تهب في اتجاه x , أي تلك التي رمزنا لها بالرمز u أما الرياح v , w فهي ذات قيم صغيرة قياساً بالرياح u .

ب – الانتقال في اتجاه x بواسطة الحد  يفوق كثيراً الانتشار في نفس الاتجاه بواسطة الحد , لذلك سوف نهمل حد الانتشار هذا .

ج – سرعة الرياح u في اتجاه x ستكون دالة في المتغير z أي أن u = u(z)  وهكذا معادلة   (3-83) تصبح على صورة المعادلة (3-1)

وبتتبع المعالجة الرياضية لمعادلة الانتشار mathematical  treatment  of  dispersion  equation تلك وتأثير سرعة الرياح والشروط الحدية ؛

أولاً - اشكال سرعة الرياح ومعاملات الانتشار :

أ – الشكل الرياضي لتغير سرعة الرياح u في إتجاه x مع المتغير z ( الارتفاع عن سطح الأرض ) يعطى على الصيغة(31) :

(3-84)           m ≤ 1>0

حيث( u( zr  متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع مرجعي zr (reference height  ) وهو الارتفاع الذي يمكن عنده قياس سرعة الرياح عملياً . وغالباً مايكون هذا الارتفاع10 m  في معظم محطات الارصاد الجوية, وسوف نرمز لتلك السرعة بالرمزur اختصارا , u(z) متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع المدخنة,z  ارتفاع المدخنة كأحد بيانات المنشأة الصناعية مثلا, m بارامتر يعتمد على حالة الاستقرار الحراري الجوي (Atmospheric  thermal  stability  conditions) حيث تزداد قيمة m  بازدياد درجة الاستقرار .

المعادلة (3-84) يمكن اعادة صياغتها على النحو :

(3-85)

حيث :

(3-86)

وفي حالة ما إذا كان kz قيمة ثابتة k , فإن المعادلة (3-6) تصبح على الشكل :

(3-87)

سوف نستخدم طريقة فصل المتغيرات على النحو التالي :

(3-88)

بإجراء تفاضل لطرفي المعادلة بالنسبة للمتغيرين x , z نحصل على :

بالتعويض الصيغ السابقة في المعادلة التفاضلية (3-87) نحصل على :

(3-89)

بالقسمة على zm  k  X(x)  Z(z)   نحصل على :

(3-90)

الطرف الايسرللمعادلة السابقة دالة في x بينما طرفها الأيمن دالة في z لذلك يجب مساواة كلا الطرفين بمقدار ثابت

(3-91)

(3-92)

المعادلة الخاصة بالمتغير x يمكن اعادة صياغتها على النحو :

(3-93)

المطلوب الآن حل المعادلتين (3-92) , (3-93)

ثانياً - الشروط الحدية :

1 – سطح الأرض سطحاً عاكساً وماصاً في آن واحد

at           z = z〪     (3-94)         vd

حيث  تركيز الملوثات عند ارتفاع مرجعي  قريب من سطح الأرض , حيث اشار بعض الباحثين( 6,7 )  إلى امكانية اعتبار قيمة  تتراوح بين (0.3 m – 1.0 m  ).

2 – وجود طبقة انعكاس علوية ) elevated  inversion  layer ) :

ذكرنا في الفصل الثاني تكون طبقة على ارتفاع a من سطح الأرض تزيد فيها درجة الحرارة مع الارتفاع عن سطح الأرض, تسمى تلك الطبقة المتكونة بداية من a بطبقة الانعكاس  inversion layer)) ,كما تسمى الطبقة بداية من سطح الأرض وحتى قاعدة طبقة الانعكاس ) أي وحتى a ) بطبقة المزج mixing  layer , أي أن قمة طبقة المزج هو قاعدة طبقة الانعكاس .

عند خروج الملوث من مصدر بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الهواء المحيط به, فإن الملوث يتصاعد لاعلى بقوة الطفو إلى أن يصل إلى الارتفاع a حيث تزداد درجة حرارة الهواء , فلا يتمكن الملوث من اختراق تلك الطبقة . لذلك يمكن وضع صياغة للشرط الحدي العلوي هذا على الشكل :

(3-95)       at      z = a

حل المعادلة الخاصة بالمتغير x :

المعادلة (3-93) يمكن كتابتها على الشكل :

(3-96)

والتي يمكن تكاملها مباشرة لنحصل على :

(3-97)

وهكذا يمكن كتابة الحل الخاص بالمتغير x على النحو :

(3-98)

حل المعادلة (3-92) في المتغير z :

المعادلة (3-92) يمكن كتابتها على الشكل التالي :

(3-99)

من المعادلات التفاضلية التي يمكن تحويلها إلى أحد اشكال معادلات بسل التفاضلية تلك المعادلة التالية(32) :

(3-100)

في المتغير المستقل x والتابع y . حيث p , r ,  ثوابت, ومن خلال بعض التعويضات الرياضية , وايجاد العلاقة بين الثوابت المختلفة الواردة في كلا المعادلتين     (3-99),(3-100) يمكن أن توؤل المعادلة (3-100) – وهي أحد اشكال معادلة بسل التفاضلية – إلى المعادلة التفاضلية (3-99) ونحصل عندئذ على حل المعادلة (3-99) بدلالة دوال بسل من النوع الأول والثاني وذلك في الصورة التالية :

(3-101)

حيث (Jn(▁ دالة بسل من النوع الأول والرتبة n , Yn(▁) دالة بسل من النوع الثاني والرتبة n , حيث n تعطى من خلال التعويض :

(3-102)

A      بارامتر يتحدد من الشروط الحدية , وسوف يتم إيجاد قيمته عند تطبيق تلك الشروط بحيث تؤول قيمته إلى الصفر عند القيم الكبيرة للمتغير z , وذو قيمة ثابته خلاف ذلك , أي أنه يأخذ في اعتباره تأثير سطح الأرض على قيمة التركيز .

باستخدام التعويض المعطي بالمعادلة (3-102) في المعادلة (3-101) نحصل على :

(3-103)

c1 , c2 ثوابت .

من خصائص حلول معادلة بسل التفاضلية أن حلها يعطى بدلالة كلا الدالتين (Jn(▁ , Yn(▁) من النوع الأول والثاني على الترتيب . ويعطى الحل على شكل مجموع خطي لهما على أن تكون رتبة الدالة n عدد صحيح (n ≥ 0  ) أي أن n = 0 , 1 ,2 ,3 ,…..

أما إذا كانت n عدد غير صحيح – أي عدد كسري – فإن حل معادلة بسل التفاضلية يصاغ بدلالة دالتي بسل من النوع الأول فقط ومن الرتبتين n , -n  .

أي أن الحل يعطى بدلالة الدالتين  (Jn(▁ , (J-n(▁  .

وحيث أن n في معالجتنا الحالية هي دائما عدد كسري (من معادلة3-102 , وكون البارامتر m يأخذ القيم من صفر إلى الواحد الصحيح 1  m ≤ > 0 ) , فيصبح بالتالي حل المعادلة التفاضلية والمعطى بالمعادلة (3-103) على الصورة :

(3-104)

تطبيق الشروط الحدية لايجاد الثوابت :

-1الشرط الحدي القريب من سطح الأرض والمعطى بمعادلة (3-94) :

at

لتطبيق هذا الشرط الحدي والخاص بالقيم الصغيرة للمتغير z  ( أي في الهواء الملامس لسطح الأرض ) سوف نستخدم شكل دالة بسل  Jn(x) في حالة القيم الصغيرة للمتغير x , والتي تعطى على الصيغة التالية(33) :

(3-105)

حيث (-)Γ دالة جاما ) Gamma function ) والتي تعطى على الشكل :

(3-106)

وهناك جداول لقيم دالة جاما لمختلف قيم البارامتر p .

بإستخدام صورة دالة بسل معادلة (3-105) في المعادلة (3-104) نجد أن الحد الذي يحتوي على الثابت c2 سيكون ذو قيمة تخيلية لاحتوائه على جذر كمية سالبة, ومن ثم يجب مساواة الثابت c2 بالصفر.

بإيجاد المشتقة الأولى للدالة Z(z) بالنسبة إلى z نحصل على :

(3-107)

بتطبيق الشرط الحدي (معادلة3-94  ) نحصل على :

(3-108)

أي أن الثابت c1 يمكن كتابته على الشكل :

(3-109)

ومن ثم معادلة (3-104) تصبح على الصورة التالية  :

(3-110)

من خلال المعادلتين (3-98),(3-110) يمكن صياغة دالة التركيزالكلي  على الشكل :

(3-111)

2- الشرط الحدي العلوي عند قمة طبقة المزج :

وهو الشرط الحدي المعطى بالمعادلة (3-95) على النحو :

at           z = a

حيث a قمة طبقة المزج ( قاعدة طبقة الانقلاب ) .

عند القيم الكبيرة للمتغير z  (أي عند الارتفاعات الكبيرة من سطح الأرض ) يمكن وضع A=0 في المعادلة (3-111) , وبتطبيق الشرط الحدي العلوي السابق (3-95) باستخدام معادلة (3-111) نحصل على :

(3-112)     at  z=a

ومنها نجد أن :

(3-113)

دالة بسل من النوع الأول Jn(x)  لقيم x الكبيرة تعطى على الصورة:

(3-114)

معادلة (3-113) عندئذ تصبح على النحو :

(3-115)

ومنها يمكن أن نصل إلى العلاقة التالية :

ومن ثم يمكن تعيين قيمة الثابت  ß  على الشكل :

(3-116)

3- الشرط الحدي عند موضع إنطلاق الملوث :                                                          افترضنا أن المصدر النقطي الذي تنطلق منه الملوثات موضوع عند النقطة x=0  وعلى ارتفاع z=hs من سطح الأرض .

نقطة أصل المحاور (0,0,0) تقع على سطح الأرض ومباشرة عند قاعدة المدخنة,        تنطلق الملوثات من المصدر بمعدل  Q(gram/sec  ) .

من المعلوم أن تركيز الملوث في الهواء وعلى سطح الأرض يتناسب طردياً مع Q وعكسياً مع كل من hs وسرعة الرياح عند نقطة الانطلاق u(hs). فكلما ازداد ارتفاع المدخنة hs كلما قل التركيز في الهواء المحيط بالمصدر وكذلك كمية الملوثات التي تصل إلى سطح الأرض. كذلك تعمل سرعة الرياح الكبيرة على ازدياد معدل تخفيف الملوث فيقل تبعا لذلك تركيز الملوث في الهواء المحيط بالمصدر وكذلك المتساقط على سطح الأرض .وقد تمت صياغة تلك المفاهيم من العلاقة الرياضية البسيطة التالية :

(3-117)     at    x=0 ,z=hs

بتطبيق هذا الشرط على المعادلة (3-111) نحصل على :

(3-118)

ومن ثم يمكن ايجاد قيمة الثابت A على النحو :

(3-119)

ومن المعادلة (3-85) يمكن الحصول على :

(3-120)

ليصبح الثابت  Aمن معادلة (3-119) على الشكل :

(3-121)

يمكن الآن التعويض بقيم كل من الثابت  ( معادلة3-116 ) , والثابت A (معادلة3-121 ) في المعادلة (3-111) لنحصل على الصيغة النهائية لدالة التركيز المتكامل على y (crosswind integrated concentration)  .

دالة التركيز الكلية  :

وقد أوضحت بعض الدراسات(34) أن صيغة دالة التركيز الكلية  في المتغيرات الثلاث x,y,z , يمكن الحصول عليها بضرب دالة التركيز المتكامل على y أي  في حد رياضي يقترح توزيع جاوسي (Gaussian distribution) لدالة التركيز في اتجاه y ,كما في المعادلة (3-73) وبإنحراف معياري (standard deviation  )  .

بالتعويض من معادلة (3-111) في المعادلة (3-73) نحصل على :

(3-122)

الانحراف المعياري في اتجاه y هو عرض السحابة الملوثة في اتجاه       إما y+ أو y- ,أي مدى ابتعادها وتمددها في كلا الاتجاهين ± y مبتعدة عن الخط المركزي للسحابة. من الواضح أن ذلك البارامتر هو بالضرورة دالة في المسافة الأفقية x . فكلما ابتعدت السحابة اثناء مسارها عن مصدر انبعاثها في الاتجاه الأفقي x (اتجاه الرياح السائد) كلما ازداد تمددها في الاتجاهين ± y ,وازدادت تبعا لذلك قيمة مما يوضح اعتماد  على x .

وقد تم وضع صياغة لتلك الدالة -- من خلال دراسة اعتمدت على قياسات عملية لمسار السحابة الملوثة ارسى أسسها Pasquill(35) . وقد وجد أن تلك الصياغة التي تعطى أفضل توافق لشكل تحليلي مع قياسات عملية (best fitting) هي كما في معادلة   (2-48).

الـفصـل الرابـع

حساب تركيز الملوثات المنطلقة من محطة قوى السفانية

Calculation of Pollutants Concentration Released from Safaniya Power Plant

4-1 المقدمة  Introduction :

زيت البترول الخام, كما يخرج من باطن الأرض, هو خليط من العديد من المكونات الهيدروكربونية المختلفة,حيث الهيدروكربونات السائلة المستخرجة جيولوجيا هي البترول أو الزيت المعدني بينما الهيدروكربونات الغازية تسمى الغاز الطبيعي, كلاهما يعد مصدراً أساسياً للوقود ومواداً أولية لإنتاج الكيمياويات العضوية, وتتواجد هذه الهيدروكربونات تحت سطح الأرض. وحيث أن البترول والغاز الطبيعي يتكونان تحت نفس الظروف الطبيعية,فإن هذين المركبين الهيدروكربونيين عادة ما يتواجدان معاً في حقول تحت الأرض أو الماء, وعموماً الطبقات الرسوبية العضوية المدفونة في أعماق تتراوح بين 1000 إلى 6000 متر ( عند درجات حرارة تتراوح بين 60 إلى 150 درجة مئوية) تنتج بترولاً بينما تلك المدفونة أعمق وعند درجات حرارة أعلى تنتج غاز طبيعي, وكلما زاد عمق المصدر كلما كان أكثر جفافاً ( أي تقل نسبة المتكثفات في الغاز ).

بعد التكون التدريجي في القشرة الأرضية يتسرب الغاز الطبيعي والبترول ببطء إلى حفرة صغيرة في الصخور المسامية القريبة التي تعمل كمستودعات لحفظ الخام, ولأن هذه الصخور تكون عادة مملوءة  بالمياه, فإن البترول والغاز الطبيعي - وكلاهما أخف من الماء و أقل كثافة من الصخور المحيطة – ينتقلان لأعلى عبر القشرة الأرضية لمسافات طويلة أحياناً. في النهاية تُحبس بعض هذه المواد الهيدروكربونية المنتقلة لأعلى في طبقة لا مسامية من الصخور تعرف بـ صخور الغطاء, ولأن الغاز الطبيعي أخف من البترول فيقوم بتكوين طبقة فوق البترول تسمى غطاء الغاز. ولابد أن يصاحب البترول غاز يسمى بـ الغاز المصاحب.

يستخرج الغاز الطبيعي من آبار شبيهة بآبار النفط يوجد الكثير من تجمعات الغاز على مبعدة من الشاطئ ويتم نقل الغاز بالأنابيب من منصات الإنتاج المشاطئة إلى نقطة تجميع على الشاطئ ومنها إلى معمل تكرير حيث ينقى. في مرحلة التنقية الأولى, يزال الماء وأي سائل أخر من الغاز بفعل الجاذبية ثم يمرر الغاز الجاف عبر مبرد حيث يسيل البروبان ويجمع. ويسوق غاز البترول المسال كمادة أولية لتصنيع الكيماويات أو يعبأ في قوارير كوقود للسخانات وموقد الطبخ في المنازل. ما يتبقى من الغاز الطبيعي يمكن ضخه عبر إمداد أو يمكن تسييله بالتبريد وتسويقه كغاز طبيعي مسيّل(36) .

4-2 محطات القوى :

يتم في كل محطة من محطات القوى جمع الغاز من عدة أجهزة فصل ويجري ضغطه على مرحلتين بواسطة جهاز ضغط بالطرد المركزي يعمل بتوربينات غازية إلى نحو 420 رطلاً على البوصة المربعة, ثم يبرد الغاز بواسطة مراوح هوائية إلى 110 درجة فهرنهايت, لفصل الماء عنه.

وخلال عملية معالجة الغاز في محطات الضغط, يتكثف بعض الغاز ويرسل إلى معمل الغاز المركزي. ويحتوي الغاز المضغوط على بعض بخار الماء والغازات الحمضية كغاز ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. وقد يتكثف بخار الماء في الأنبوب بسبب برودة الجو الطبيعي وهو في طريقه إلى المصنع, فيما يتحول الماء الطليق وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون الموجود في الغاز المصاحب إلى حمض. ولتجنب ذلك, يجفف الغاز المضغوط في وحدة لنزع الماء قبل ضخه عبر أنابيب الغاز إلى معمل الغاز المركزي.

يجري تقطير ناتج التكثيف المتكون في محطات الضغط وناتج التكثيف المتون في وحدة الفصل في المصنع المركزي لفصل مكونات غازية خفيفة مثل الميثان والإيثان. أما الناتج من هذه العملية فيجري دفعه إلى فصل البروبان, بينما تلتقي الغازات الخفيفة بالغاز المصاحب.ويدخل الغاز المصاحب تحت ضغط 420 رطلاً على البوصة المربعة وعند درجة 40 فهرنهايت إلى قسم الفصل حيث يتم إزالة السوائل, وكذلك الرواسب الصلبة(36).

3-4 أهم الملوثات الهوائية المنبعثة من مصفاة السفانية بالمنطقة الشرقية :

تعتبر حقول السفانية من الحقول الكبيرة في العالم وتقع شمال شرق المملكة العربية السعودية بالقرب من الكويت وتنتج الخام العربي الثقيل, وبها ثلاثة خطوط منفصلة للغاز والزيت (Gosp) بسعة 1150 MBCD, حيث المائع الناتج عن البترول يكون تحت ضغط عالي على شكل خليط من الزيت والغاز والماء المالح وكبريت الهيدروجين . هذا الخليط يرسل أولياً إلى موقع فصل الزيت عن الغاز في مصفاة السفانية Gas-Oil Separation Plant  (GOSP) .

في (GOSP) يخفض الضغط للحصول على الغاز ثم يتم التخلص من الماء المالح وينتج زيت خام ( يحتوي على كبريت الهيروجين ) يرسل إلى مواقع استخدامها .

محطة قوى السفانية لفصل الزيت عن الغاز Safaniya Gosp 4 توجد فوق حقل السفانية - كما يوضح الشكل (4-1) - وتنتج  barrel per day  250,000  , وتقوم بفصل الغاز عن الزيت وترسل كلا منهم إلى المواقع الخاصة به, إن عملية فصل الغاز عن الزيت يترتب عليها إنبعاث ملوثات هوائية – شكل (4-2) - سنقوم بحساب تركيزاتها على أبعاد مختلفة في هذا الجزء من البحث لذا استعنا بمصفاة السفانية في الحصول على بيانات إنطلاق الملوثات.

إن أهم الملوثات المنطلقة من محطة قوى السفانية هي:

4-3-1 غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 :

يتكون غاز ثاني أكسيد الكربون عند احتراق أي مادة عضوية في الهواء , ومن الملاحظ أن نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الكربون في الغلاف الجوي للأرض قد ارتفعت قليلاًً في السنوات الأخيرة ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى تلك الكميات الهائلة من الوقود التي تحرقها المنشآت الصناعية, ومحطات الوقود والمحركات الداخلية في وسائل النقل والمواصلات . ينتج عن زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى زيادة امتصاص الأشعاعات الحرارية المنعكسة من سطح الأرض والإحتفاظ بها مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلها الطبيعي .

4-3-2 غاز النيتروجين N :

النيتروجين من اللافلزات وهو ثلاثي التكافؤ في معظم مركباته, وغير نشط كيميائياً, عديم اللون,جزيئه ثنائي الذرات في درجة حرارة الغرفة, يتكثف بدرجة حرارة 77 كالفين ويتجمد بدرجة 63 كالفين.

4-3-3 غاز الميثان CH4 :

غاز الميثان يشكل الجزء الأكبر من الغازات التي تتصاعد من آبار البترول ,أن نسبة غاز الميثان قد تضاعفت في الغلاف الجوي خلال القرنين الماضيين , ومازالت الأسباب مجهولة حتى الآن , لماذا يحتفظ الغلاف الجوي بكميات ضخمة من غاز الميثان, بان هذا الغاز يؤثر على ظاهرة البيوت الزجاجية أكثر من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون  .

4-3-4 غاز الإيثان C2H6  :

الإيثان مركب كيميائي ينتج من الغاز الطبيعي ومن تصفية النفط, وهو أبسط أنواع الكربونات المشبعة التي بها أكثر من ذرة كربون, وهو مركب هام للصناعة؛ نظراً لتحويلة إلى الإثيلين عن طريق التكسير الكيميائي.

إن انفجار نهضة البتروكيماويات في المملكة بدأ حقيقة مع دخول مادة الإيثان إلى وحدات التكسير البخارية, ومن ثم تحويله إلى مادة الإيثيلين الاستراتيجية, حيث تحول بعدها إلى مادة البولي إيثلين بأنواعها المتعددة وخصائصها المختلفة, وإلى مادة الإيثيلين جلايكول, وأيضاً تستخدم كمادة أساسية في صناعة الإيثيل بنزين التي تعد المادة الأساسية في صناعة البولي ستايرين, وتدخل مادة الإيثيلين في صناعة الكثير من المنتجات الأخرى.

شكل (4-1) : موقع محطة قوى السفانيه

شكل (4-2) : محطة قوى السفانيه

ولحساب تركيز هذه الملوثات الناتجة عن فصل الزيت عن الغاز في محطة قوى السفانية سوف نقوم بحساب حالات الاستقرار الجوي لمدينة الظهران:

4-4 حساب حالات الاستقرار الحراري الجوي لمدينة الظهران :

استخدمنا في حساب حالات الاستقرار الحراري الجوي تلك البيانات الجوية التي حصلنا عليها من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة والتي تشمل(37) : سرعة الرياح , درجة الحرارة, الغطاء السحابي, وباستخدام تصنيفات حالات الاستقرار الحراري الجوي التي صاغها باسكال(12) أمكننا حساب حالات الاستقرار الحراري الجوي لمدينة الظهران لعام 2007 كما توضح ذلك الجداول (1-12) المُدرجة في ملحق الرسالة , ويجدر الإشارة هنا إلى أن فئات الإستقرار الحراري الجوي ظاهرة مناخية خصائصها ثابتة لفترة زمنية طويلة مما يتيح دوام صلاحية نتائج تلك الدراسة على مدى زمني واسع.إن فئات الإستقرار الحراري الجوي لأشهر العام توضحها الجداول التالية :

جدول (4-1) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر يناير

جدول (4-2) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر فبراير

جدول (4-3) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر مارس

جدول (4-4) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر أبريل

جدول (4-5) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر مايو

جدول (4-6) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر يونيو

جدول (4-7) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر يوليو

جدول (4-8) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر أغسطس

جدول (4-9) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر سبتمبر

جدول (4-10) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر أكتوبر

جدول (4-11) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر نوفمبر

جدول (4-12) : فئات الاستقرار الحراري الجوي لشهر ديسمبر

وباستخدام الجداول السابقة يمكننا الحصول على نسبة تكرار كل فئة من فئات الاستقرار الحراري, حيث وجد أن الحالة D هي الحالة السائدة لمدينة الظهران لعام 2007 كما يوضح الجدول التالي :

جدول (4-13): حساب تكرار حالات الاستقرار الحراري الجوي لمدينة الظهران

4-5استخدام نموذج جاوس لحساب تركيز الملوثات المنبعثة من محطة قوى السفانية ) (GOSP:

أولاً  : حساب متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع المدخنة :

لحساب متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع المدخنة  نستخدم المعادلة (3-84) وسنعوض فيها عن :

- قيمة بارامتر الاستقرار الحراري m المدونة بالجدول (4-14) (31) .

- ( u( zr متوسط سرعة الرياح وهو من البيانات الارصادية التي حصلنا عليها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جدول (4-15) .

ج- z = 50 m    (ارتفاع المدخنة كأحد بيانات مصفاة السفانية ) .

| m | Stability class |
| --- | --- |
| 0.12 | A |
| 0.16 | B |
| 0.20 | C |
| 0.25 | D |
| 0.30 | E |
| 0.40 | F |

جدول (4-14): قيم البارامتر m المقابلة لكل فئة من فئات الاستقرار الحراري                  الجوي.

أما متوسط سرعة الرياح u(z) عند ارتفاع المدخنة فقد عوضنا عنها من نتائج الحسابات الموضحة بالجدول  (4-16).

جدول (4-15):متوسط سرعة الرياح u(zr) لأشهر سنة 2007

جدول (4-16): متوسط سرعة الرياح عند ارتفاع المدخنة.

ثانياً : حساب ارتفاع المدخنة الفعلي :

لحساب  ارتفاع المدخنة الفعلي نستخدم المعادلة (2-58)

حيث أن ارتفاع المدخنة 50 m = hs , ودرجة الحرارة    Ts ⎯ T ≥ 55° c فإننا سوف نستخدم صياغة بريجز لحالة جو متعادل أو غير مستقر أي المعادلة (2-67)

حيث :

/s3       m4  F ≥ 55       if

وبالتعويض بالقيم التاليه(36) :

vs= 0.2 m/s  	( سرعة خروج الملوث من المدخنة )

Ts = 1500 °C	( درجة حرارة السحابة الملوثة )

30°C               T =( درجة حرارة الهواء المحيط )

d =21 inch    	( قطر المدخنة )

وباستخدام المعادلة (2-58) حصلنا على قيم الارتفاع الفعلي للمدخنةH  لأشهر السنة والموضحة بالجدول (4-17)

جدول (4-17):قيم ارتفاع المدخنة الفعليH  لأشهر سنة 2007

ثالثاً: حسابQ للملوثات الخارجة من محطة قوى السفانية :

من البيانات المعطاة لنا من محطة قوى السفانية قوة المصدر ( كمية خروج الملوث ) Q وذلك لكل ملوث على حدة كما هو واضح بالجدول (4-18):

| Q (µg/sec) | Pollutant |
| --- | --- |
| 18.00666 | Nitrogen |
| 676.75734 | Carbon Dioxide |
| 2379.73176 | Methane |
| 495.58572 | Ethane |

جدول (4-18): كمية الخروج لكل ملوث .Q

وبناءً على قيم Q هذه وارتفاع المدخنة الفعلي المحسوبة وتصنيف فئات الاستقرار الحراري الجوي لمدينة الظهران استخدمنا المعادلة (2-52) بعد التعويض عن الصيغة الرياضية لمعاملات الانتشار والموضحة بالمعادلة (2-48) وحددنا قيم تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنه المطلقة لها ومن ثم عينا أعلى تركيز للملوثات وذلك بالتعويض في المعادلة التالية :

(4-1)

كما مُثلت هذه النتائج بيانياً بالأشكال من (4-3) إلى (4-26):

جدول (4-19): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر يناير

جدول (4-20): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر فبراير

جدول (4-21): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر مارس

جدول (4-22): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر أبريل

جدول (4-23): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر مايو

جدول (4-24): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر يونيو

جدول (4-25): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر يوليو

جدول (4-26): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر أغسطس

جدول (4-27): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر سبتمبر

جدول (4-28): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر أكتوبر

جدول (4-29): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر نوفمبر

جدول (4-30): تركيز الملوثات على مسافات مختلفة من المدخنة في شهر  ديسمبر

الــفصـل الخــامس

الـنتـائـج والمـناقشـة

Results and Discussion

أضحت قضايا التنمية وآثارها على البيئة من الإهتمامات الرئيسية لحكومات العالم وشعوبه, وهناك نقطتان جوهريتان لابد أن يدركهما سكان العالم, وشتى مستويات الشرائح الاجتماعية ابتداءً من المواطن العادي حتى مستوى المخطط وواضع القرار, هما:

اعتبار البيئة ككل شامل, وكنظام طبيعي اجتماعي, ونظام ثقافي, تعيش فيه الكائنات البشرية والأحياء الأخرى, وتستمد منها أسباب بقائها. ولذا فإن تحليل المشكلات البيئية يجب أن يجري طبقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق المتأثرة, ولنوع المشاغل الاجتماعية والفيزيائية والحيوية الناشئة, وكذلك وفقا لطبيعة المشاكل التي قد تنشأ عن أنماط انمائية متفاوتة نوعاً وكماً.

التأكيد على أن طبيعة المشاكل البيئية في اطار التنمية يجب أن تحظى باهتمام خاص لأن سوء تخطيط نماذج التنمية في العالم سبب مباشر لتدهور البيئة, وهذا يجعل الحاجة ماسة إلى دراسة بيئية تشمل جميع مشكلات التلوث وتجمع بين دفتيها تخصصات علمية مختلفة, لذا تعرضنا في الرسالة الحالية لدراسة موضوع على قدر كبير من الأهمية لكونه يمس حياة الكائنات الحية قاطبة وعلى رأسها الإنسان طول فترة بقاءها على قيد الحياة..ألا وهو " تلوث الهواء الجوي " , فقد يستطيع الإنسان الاستغناء طواعية عن كثير من متطلبات عيشه وبقاءه لفترات زمنية تتراوح بين الطول والقصر, ولكنه لا يملك أن يحيا بدون هواء نقي للعديد من الثواني.

وقد كان محور اهتمام الرسالة هو ذلك الهواء الجوي عندما يتم تلويثه بالعديد من الملوثات التي يطلقها الإنسان من خلال ممارساته لانشطته المتعددة وعلى رأسها انتاج الطاقة يليها استخداماته لوسائل النقل المختلفة. وقد أرسينا في تلك الدراسة أسس و مفاهيم " علم التلوث الهوائي " من جميع جوانبه الفيزيائية والرياضية. ومن خلال المعالجات الرياضية التحليلية عرضنا للأطوار المختلفة التي يمر بها الملوث من لحظة انبعاثه من مصادره مختلفة الأشكال هندسياً وبطرق الانبعاث المتعددة وحتى يصل للانسان المتلقي على سطح الأرض.

كان الهدف نصب اعيننا هو حساب قيم تركيز الملوث على سطح الأرض عند مسافات مختلفة من موضع انطلاقه, ومن ثم ايجاد قيم أعلى تركيز للملوثات ومواضع حدوث تلك القيم على سطح الأرض. لقد أجمعت معظم الدراسات البيئية لتلوث الهواء أن إيجاد قيم أعلى تركيز للملوثات وموضع تلك القيم هو من الأهمية بمكان عند التخطيط العمراني لانشاء مناطق آهلة مجاورة لمواقع تواجد أي أنشطة إما صناعية أو لانتاج الطاقة.

لقد اسفرت تلك الدراسة الحالية عن النتائج التالية:

-1  ارساء نموذج رياضي لحساب تركيز الملوثات المنبثقة من مصدر نقطي مرتفع (مدخنة) آخذين في الاعتبار شرطاً حدياً سفلياً للأرض كسطح عاكس للملوثات. أي أن سطح الأرض كاتم impervious أو مانع لاختراق الملوثات خلاله. وهو تقريب واقعي إلى حد كبير لبعض أنواع الأسطح مثل المناطق المكشوفة والتي تتميز بتربة غير مسامية non-porous. وكشرط حدي علوي أخذنا في الاعتبار وجود طبقة انعكاس علوية ( طبقة الانعكاس الحراري ) والتي يحدث عندها تغير للنمط المعتاد لنقصان درجة حرارة الهواء الجوي مع الارتفاع لتبدأ عندها في الازدياد. يحدث عند بداية تلك الطبقة ارتداد للملوثات المتصاعدة لتتساقط نحو سطح الأرض. حصلنا على حل عام للمعادلة التفاضلية لانتشار الملوثات في طبقة هوائية محصورة إذن بين سطح الأرض وطبقة الانعكاس الحراري المرتفعة. من خلال الصيغة التي حصلنا عليها نستطيع تقدير قيمة تركيز الملوثات سواء في الهواء الجوي أو على سطح الأرض كدالة في كل من:

قوة المصدر(معدل الانبعاث)Q  - ارتفاع المصدر hs – ارتفاع طبقة الانعكاس الحراري a – سرعة الرياح اثناء انتشار الملوثات- ومعامل الانتشارية k الخاص بكل ملوث.

ولاختبار مدى دقة تلك الصيغ الرياضية التي حصلنا عليها قمنا بتطبيقها ومقارنتها مع نتائج عملية لتجربة انتشار جوي تم إجراؤها في مدينة كوبنهاجن (الدانمارك) بإطلاق غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 , وقد حصلنا على اتفاق جيد. كما اجرينا مقارنة بين قيم التركيز المحسوبة بالصيغ الرياضية المستنتجة مع تلك القيم المحسوبة باستخدام نموذج الانتشار الأشهر " نموذج جاوس للسحابة " وقد حصلنا ايضاً على اتفاق جيد.

- 2 ارساء نموذج رياضي آخر لحساب تركيز الملوثات المنبعثة من مصدر نقطي مرتفع آخذين في الاعتبار الشرط الحدي للأرض كسطح عاكس وماص للملوثات في آن واحد مع الابقاء على الشرط الحدي العلوي لطبقة الانعكاس الحراري كما ورد في المعالجة السابقة (فقرة 1 ). قمنا بحل المعادلة التفاضلية للانتشار عن طريق تحويلها إلى أحد أشكال معادلات بسل التفاضلية, ومنها أوجدنا الحل العام بدلالة دالتي بسل من النوع الأول والثاني ودالة جاما.

-3 اجراء دراسة بيئية على أرض المملكة العربية السعودية.

فقد قمنا بحساب تركيز الملوثات المنبعثة من مصفاة السفانية بالمنطقة الشرقية والتابعة لشركة ارامكو السعودية وذلك على مدار عام كامل. حصلنا من الشركة على أنواع الانطلاقات الملوثة والمنبعثة جراء عملية فصل الغاز عن الزيت وانتاج الخام العربي الثقيل. وقد كانت أهم تلك الانبعاثات على النحو: النتروجين –  ثاني أكسيد الكربون – الميثان – الايثان.

استخدمنا في اجراء حسابات تركيز تلك الغازات نموذج جاوس للسحابة. ولاحتواء صيغ نموذج جاوس على معاملات لفئات الاستقرار الحراري الجوي والخاصة بالمنطقة قيد الدراسة, فقد قمنا بحساب تلك الفئات لمدينة الظهران استخدمنا فيها بيانات ارصادية " سرعة الرياح – درجة الحرارة – الغطاء السحابي" وذلك لعام 2007 م . وقد وجدنا أن فئة الاستقرار السائدة لمدينة الظهران هي الفئة D (جو متعادل) بنسبة تواجد على مدار العام تبلغ 35%  تليها فئة الاستقرار C (جو ضعيف عدم الاستقرار Slightly unstable ) بنسبة مئوية لأيام العام تبلغ 29% . تطبيقنا نموذج جاوس على قيم قوة المصدر (معدل الانبعاث) للملوثات  على مدار العام بقيم شهرية لكل ملوث على حدة وذلك على أبعاد مختلفة من موقع محطة القوى. وقد تم تمثيل نتائج تلك الحسابات في جداول ومنحنيات لشهور العام الأثنى عشر. وقد اتضح من خلال الجداول والمنحنيات أن تركيز الملوثات في الهواء الجوي وعلى سطح الأرض هي بالترتيب التنازلي من الأعلى فالأقل على النحو : الميثان ثم ثاني أكسيد الكربون ثم الايثان وأخيراً النتروجين, كما اتضح أن في شهر أكتوبر يكون تركيز الملوثات قد أعطت أعلى قيمها ثم يليه شهر سبتمبر وذلك لأن ارتفاع طبقة الانقلاب تكون منخفضة في أشهر الخريف مما يؤدي إلى ارتداد الملوثات قبل أن يتم تخفيفها بالتصاعد إلى أعلى, ومن خلال الجداول والمنحنيات استطعنا ايجاد أعلى قيم لتركيز كل ملوث على حده و المسافة الأفقية على سطح الأرض مقاسة من موضع المدخنة التي تحدث عندها تلك القيمة. وقد وجدنا أن تلك المسافة لكل الملوثات تتراوح من 200 m إلى 300 m , أي في حدود ما يقرب من 250 m من موضع المدخنة. وكمناقشة اجمالية لمل تم انجازه في هذا العمل نستطيع القول أن الرسالة تعرضت لموضوع هام تحتاج البشرية جمعاء للمزيد من دراسته والتعمق في جوانبه المختلفة الفيزيائية والرياضية والكيميائية والبيولوجية من أجل وضع تشريعات وتوصيات تضمن سلامة وأمن البيئة الهوائية التي نحيا بها.

ومن منطلق الأمانة العلمية نستطيع القول أن تلك الدراسة أضافت لبنة وفكراً رياضياً جديراً للتعامل مع مشكلة انتقال وانتشار الملوثات في الهواء. كما تعرضت لمشكلة أحجم الكثير من الباحثين عن إقتحامها من وجهة نظر النمذجة الرياضية وهي كون سطح الأرض سطحاً يعكس نسبة من الملوثات التي تصل إليه ويمتص الباقي.

كما أنه من منطلق الأمانة ذاتها نقول أن هناك نقصاً واجهناه في تلك الدراسة وهو عدم تطبيق ما توصلنا من صيغ رياضية أو حتى مقارنتها مع نماذج أخرى للوقوف على مدى دقتها في حالة كون الأرض سطحاً عاكساً-ماصاً للملوثات. وقد عزونا ذلك لعدم توافر أي بيانات تجريبية في هذا الأطار نظراً لعدم اجراء تجارب – على حد علمنا – تم فيها قياس ما امتصه وما عكسه سطح الأرض من ملوثات وصلت إليه. وعلى ذلك يمكن القول أن تلك الصيغ الرياضية يمكن تطبيقها مباشرة في دراسة حالة (case-study  ) لتقدير قيم تركيز ملوث ما عند توافر كل قيم المعاملات التي احتواتها تلك الصيغ.

وأخيراً.. عند حساب تركيز الملوثات المنطلقة من مصفاة السفانية اعتبرنا أن فئة الاستقرار الحراري السائدة في جو المنطقة هي الفئة D ( متعادل ) لكونها أكثر الفئات تكراراً على مدار العام , وهذا يدفعنا إلى القول بأن قيم التركيز التي حصلنا عليها لشهور العام 2007 م هي قيم لمتوسط التركيز خلال الشهر مع اهمال تغير فئات الاستقرار الحراري الجوي اليومي, واعتبار أن فئة الاستقرار D هي الفئة السائدة.

الــفصـل السـادس

الاسـتنتاجـات والـتوصيـات

Conclusions and Recommendations

أضفنا برسالتنا الحالية للمكتبة العلمية العربية دراسة منهجية أحتوت على منظومة من المفاهيم العلمية في موضوع  "  تلوث الهواء " . ولا يخفى على أحد أن مشكلة التلوث البيئي هي التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسانية جمعاء, وأن تلوث الهواء – على وجه الخصوص – يقع في المرتبة الأولى على قمة المنظومة البيئية بكل مفرداتها (هواء – ماء – تربة – ضوضاء ...) . فمع تلوث الهواء تتلوث التربة ويتلوث الماء لتبدأ معاناة جميع الكائنات الحية التي تعيش على أو في تلك الأوساط البيئية. من هذا المنطلق يمكن القول أن تلوث الهواء هو تلوث يحمل في جنباته تلوثاً مركباً لكل عناصر البيئة الأخرى.

من خلال دراستنا هذه, وبهدف إخراج وانجاز تلك الرسالة في صورتها الحالية وبما احتوته من مفاهيم علمية أو ما تم إرسائه من بحث وتطوير في محاولة وضع لبنة جديدة في منظومة التلوث الهوائي, نستطيع أن نعرض لبعض الاستنتاجات التي يمكن استنباطها من طيات هذا العمل, وما يمكن أن نستشفه من بين السطور:

أولاً : اشتمال العمل البحثي في موضوع تلوث الهواء على العديد من المجالات العلمية:

إن العمل العلمي والبحثي في موضوع تلوث الهواء يستلزم وبالضرورة فهم متعمق لمجالات علمية عديدة, منها على سبيل المثال: فيزياء الجو (  Atmospheric physics) – الأرصاد الجوية (Meteorology  ) – ميكانيكا الموائع ( Fluid mechanics ) – المعادلات التفاضلية ( differential equations ) – كيمياء التلوث – بعض انظمة البرمجة.

وسوف يجد القارئ أن الرسالة قد تعرضت لكل تلك المجالات بدرجات متفاوتة من القرب والعمق الشديد أو المرور العاجل.

ثانياً : أهمية المنهج النظري في دراسة موضوع تلوث الهواء:

ارتكزت الدراسة في المقام الأول على المنهج النظري في البحث. لقد أثبتت الدراسات النظرية في هذا الموضوع مقدرتها الفائقة على وضع نماذج رياضية واستنباط صيغاً للعديد من القيم الفيزيائية ما كان يمكن التعرف عليها من خلال الدراسات التجريبية وحدها.

فلا يخفى على أحد صعوبة الحصول على بيانات تجريبية لتسرب ملوث ما أو قياس تركيزه – مثلاً – أثناء وقوع حادث أو في حالة تسرب حاد من محطة قوى, حيث يكون الإهتمام في المقام الأول موجها نحو تدارك العواقب والمخاطر والانقاذ وليس لدراسة الحادث وتحليله وجمع البيانات. كما أن التغير الدائم المستمر ( على مدار الساعة ) لمعاملات وقيم المتغيرات الأرصادية ( مثل سرعة الرياح واتجاهها – درجات الحرارة – الرطوبة – الغطاء السحابي – الإشعاع الشمسي )  يؤدي بالضرورة إلى تراوح شديد في القياسات التجريبية, وهذا بالتبعية يضيف صعوبة لرصد قيم واقعية لتركيز الملوثات أو اتجاه انتشار السحابة الملوثة أو ترسبها على سطح الأرض. أدى ذلك إلى ظهور الدور المتنامي والمتعاظم للدراسات النظرية والنمذجة الرياضية التي تضع السيناريو مسبقاً بداية من اختيار موقع المنشأة التي تطلق للهواء ملوثات كمحطات القوى ومروراً بتشغيلها والتسرب الروتيني أثناء عملها وانتهاءً إما ببلوغ المحطة عمرها الافتراضي أو وقوع حادث. خلال تلك الفترة الزمنية لعمل المنشأة يمكن بالصيغ الرياضية التنبؤ بالقيم الفيزيائية الهامة مثل : تركيز الملوثات كدالة في الزمن والموضع – امكانية تصاعد السحابة الملوثة لأعلى أو تساقطها لأسفل – التفاعلات الكيميائية للسحابة مع الوسط المحيط بها والذي قد يؤدي إلى زوال ملوثٍ ما وظهور آخر كالمطر الحمضي على سبيل المثال – زوال الملوث الهوائي بالترسب ليصبح إما ملوث للماء أو التربة .

ثالثاً : صلاحية العمل الحالي للتعامل مع كافة أنواع الملوثات والمصادر :

إن المعالجة الرياضية التي اجريناها في الباب الثالث كانت بهدف حساب تركيز الملوثات المنبعثة من مصدر نقطي مرتفع عن سطح الأرض . وهنا يجب أن نشير إلى أن تلك المعالجة بصيغها المستنتجة يمكن - بعد اجراء بعض التعديلات عليها -  أن تصلح لحالات أخرى مختلفة نذكر منها على سبيل المثال :

- إذا كان الملوث مشع فيجب إضافة حد الإزالة الناشئ عن التحلل الاشعاعي لمعادلة التركيز لتصبح الصياغة الجديدة صالحة لحساب تركيز ملوث مشع (7) .

- إذا  كان مصدر الملوثات على سطح الأرض, فعندئذ نساوي ارتفاع المصدر hs   بالصفر في المعادلات الرياضية مع اجراء التعديلات اللازمة للشروط الحدية .

- إذا كان الملوث مرتفعاً و خطياً ( مثل العادم المنطلق من الطائرات ) فيجب اجراء تكامل خطي ( line integral  ) لصيغة التركيز على مسار المصدر المتحرك لنحصل على قيم التركيز من مصدر خطي متحرك.

- إذا كان المصدر مساحياً ( كمنطقة صناعية على سطح الأرض بها أكثر من مصدر ) فيجب اجراء تكامل على المساحة ( Area integral ) لصيغة التركيز.. وهكذا لمصدر حجمي .

رابعاً : تقييم النتائج والصيغ الرياضية التي حصلنا عليها:

إن الصيغة الرياضية التي توصلنا إليها ( معادلة 3-122 ) لقيمة تركيز الملوثات باعتبار سطح الأرض " عاكساً – ماصاً " للملوثات هي المعالجة الأولى – على حد علمنا – والتي تم فيها وضع ذلك الشرط الحدي المشار إليه . لذلك لم نتمكن من اختيار ملائمة و دقة تلك الصيغة لعدم توافر إما نموذج مماثل بنفس الشرط الحدي أو بيانات تجريبية بهدف المقارنة. وإن كنا نرى أن تلك الصيغة قد اشتملت حدودها على الدالتين هما :

- دالة بسل ( Bessel function ) Jn من النوع الأول والرتبة n .

- دالة أسية (Exponential function  ) في كلا المتغيرين x , y .

وقد وجدنا أنه تمت صياغة بعض نماذج الانتشار بدلالة هاتين الدالتين وإن لم تكن تلك النماذج قد أخذت في اعتبارها الشرط الحدي لكون الأرض سطحاً عاكساً – ماصاً للملوثات. ففي إحدى الدراسات(38) قام باحثون ايطاليون بحل المعادلة التفاضلية للانتشار بعد تحويل المعادلة من الاحداثيات الكارتيزية إلى الاحداثيات الاسطوانية. وقد حصل الباحثون على حل للمعادلة بدلالة كل من دالة بسل J0 ( من الرتبة صفر ) والدالة الأسية في احداثيات الموضع.

يشير ذلك إلى الاتفاق – على أقل تقدير – في الصياغة الرياضية بين ما حصلنا عليه ونماذج أخرى والتي قد تؤدي مستقبلاً إلى امكانية التطبيق الناجح في " دراسة حالة " ( Case – study ) لانتشار الملوثات تحت الشرط الحدي المشار إليه.

التوصيات : Recommendations

من خلال دراستنا الحالية يمكن وضع بعض التوصيات الهامه التي تخدم أمن وسلامة بيئة مجتمعنا, وهي على النحو التالي :

-1 يبدو جلياً الدور الهام الذي تلعبه الدراسات النظرية والنمذجة الرياضية في موضوع تلوث الهواء. حتى أنه وبعد مرور ما يقرب من ربع قرن على حادث تشرنوبيل ( عام 1986 م ) مازلنا نجد فيضاً من الدراسات النظرية التي تفحص الآثار المروعة لذلك الحادث. لذلك نوصي بمزيد من الاهتمام بالدراسات النظرية في هذا المجال الهام وتوفير الامكانيات البحثية و اعداد كوادر بشرية لخوض هذا العمل العلمي المتميز.

-2  توثيق الارتباط الهامبين تلك الدراسات النظرية لتلوث الهواء وبين المشكلات البيئية المتواجدة على أرض الواقع فعلاً حتى تصبح تلك الدراسات النظرية في خدمة البيئة والمجتمع وليست عبئاً عليه أو إضافة صفرية لانجازاته. ويتم ذلك باجراء دراسات بيئية على كل منشأة صناعية أو محطة قوى لانتاج الطاقة للوقوف على تأثيراتها السلبية على البيئة المحيطة.

-3 في تلك الرسالة قمنا بدراسة انبعاث الملوثات من محطة قوى لانتاج الوقود ( ارامكو السعودية بالظهران ) وذلك بهدف حساب تركيز تلك الملوثات من خلال تطبيق النموذج الأشهر " نموذج جاوس للسحابة ". وقد استلزم تطبيق هذا النموذج توافر معاملات خاصة بفئات الاستقرار الحراري الجوي لمنطقة الظهران.هذه المعاملات تحتاج لكثير من الحسابات باستخدام بيانات أرصادية للمنطقة قيد الدراسة.

لذلك نوصي باجراء حسابات فئات الاستقرار الحراري الجوي على مدار عام لجميع مدن المملكة خاصة منها ما يجري على أرضها أي أنشطة ملوثة للهواء وذلك من أجل تكوين قاعدة بيانات تكون في المتناول عند الحاجة إليها.

-4 استخدام نتائج تلك الدراسة البيئية عند التخطيط إما لانشاء أنشطة صناعية ملوثة للبيئة أو لانشاء مناطق تجمعات سكنية بحيث يتم اقصاء كل منهما عن الأخر بمسافة كافية تكفل نقاء اجواء تلك المنطقة السكنية من الملوثات المتسربة من الأنشطة الصناعية, وهي دراسات تقسم فيها المناطق الواقعة حول المنشأة الصناعية أو محطة الطاقة إلى قطاعات sectors بحيث لا يتواجد تجمع سكاني في القطاعات المحظورة  الأكثر تلوثاً (Restricted zones  ) .

-5 دراسة حالات الطوارئ التي يمكن حدوثها عند وقوع تسرب حاد أو حادث ما لتسرب غير متوقع. يستوجب ذلك اجراء حسابات أمان لأي منشأة صناعية مع انشاء جهاز بيئي لإدارة الأزمات والكوارث لضمان أفضل سبل الأمان والنقاء للبيئة .

الـمراجـع

References

1- Atmospheric Science and Power Production, Prepared for : United               States Department of Energy, Office of Energy Research, Darryl  Randerson Editor, DOE / TIC – 27601 (DE84005177),( 1984).

2- Pal Arya, S., Air Pollution Meteorology and Dispersion, Oxford university press (1999).

3- Turner, D.B., Workbook of atmospheric dispersion estimates,

U.S.A  Environmental Protection Agency, Office of Air       Programs, Research Triangle Park, North Carolina (1970).

4- Pasquill, J.J., Atmospheric Diffusion, 2nd  edn, Halstead Press, New York (1970).

5- Csanady , G.T., Turbulent Diffusion in the Environment, D. Reidel

Publishing Company, Calif., U.S.A. (1972).

6- Roberts, J.J., Kenndey, A.S., Norco, J., Models of  Atmospheric                analysis program, final    Dispersion, Chicago air pollution systems     	         Report, US Report An/ES-cc-ggo, Meteorology (Corke, E.j., Roberts J.J., Edn.) (1971).

7- IAEA, Atmospheric dispersion in nuclear power plant sitting : A safety Guide NO. 50 – SG –S3, Vienna (1980).

8- Oettl, D., Goulart, A., Degrazia, G., Anfossi, D.; A new hypothesis on     meandering atmospheric flows in low wind speed condition, Atmos. Environ, 39 (2005).

9- Moreira, D.M., Rizza, U., Vilhena , M.T., Goulart, A.; Semi-                      analytical model for pollution dispersion in the planetary boundary  layer, Atmos. Environ. 39 (2005).

10- Marcelo, C., Gimenez, M., Shlamp, M.; In tercomparison of atmospheric dispersion models, Atmos. Environ . 37 (2003).

11- Bruce, K., Erik, W., Mathematical Physics, John Wiley and Sons, INC., New York (1998).

12- Pasquill, F., Atmospheric diffusion, Ellis horwood limited, New York (1974).

13- Sutton, O.G., Micro meteorology, McGraw – Hill, New York (1953).

14- Csanady, G.T., Dispersal of dust particles from elevated sources, Aust. J. Phys. 8 (1955).

15- Gifford, F. A., Computation of  pollution from several sources, Int.J. Air water pollut., 2 (1959 b).

16- Gifford, F.A., An Outline, f theories of  diffusion in the lower layers       of the atmosphere, in Meteorology and Atomic Energy, PP. 66-116,      D.H. Slade, USAEC Report T.ID-24190, U.S. Atomic Energy Commision (1968).

17- Venkateasan, R., Mathiyarasu, R.,Somayaji, A study of  atmospheric      dispersion of radionuclides at a coastal site using a modified Gaussian model and a mesoscale sea breeze model, Atmos. Environ. 36 (2002).

18- Moreira, D.M., Vilhena, M.T., Buske, D., Tirabassi, T., The state-of        art of  the GILTT method to simulate pollutant dispersion in the     atmosphere, Atmospheric Research (Article in Press) (2008)

19- Costa, C.P., Vilhena, M.T., Moreira, D.M., Tirabassi, T., Semi-              analytical solution of the steady three dimensional advection-diffusion equation in Planetary boundary layer, Atmos. Environ.40 (2006).

20- Maithili, S., Modani, M., A two-dimensional analytical model for the       dispersion of  air pollutants in the atmosphere with a capping inversion, Atmos. Environ. 40 (2006).

21- Briggs, G.A., Plume rise and buoyancy effects, in Atmospheric     science and power prediction, Darryl Randerson edn., DOE Report 27601 (1981).

22- Hanna, S.R., Briggs, G.A., Hosker, R.P., Handbook on Atmospheric

Diffusion, Technical Information Center, U.S. Department of  Energy (1982)

23- Buske, D., Vilhena, M.T., Moreira, D.M., Tirabassi, t., Simulation of

convective and in stable    Pollutant dispersion for low wind conditions	 Atmos. Environ. 41 (2007).                       boundary layer, planetary

24- Heyderian, M., Mullineaux, N., solution of parabolic partial differential equations. Applied Mathematical Modelling, 5 (1989).

25- Moreira, D., Tirabassi, T., Carvalho, J.C., Plume dispersion simulation in low wind conditions in stable and convective boundary

Environ .39 (2005) .        .layers, Atmos

26- Arys, S.P., Modeling and Parameterization of near-source diffusion in weak winds, J. Applied Meteor. 34 (1995).

27- Sharan, M., Singh, M.P., Yadav, A.K., Agarwal, p., Nigam, S., Amathematical model for dispersion of air pollutants in low wind

conditions, Atmos. Environ. 30, (1996 a).

28- Sharan, M., Modani, M., variable k-theory model for the dispersion

of  air pollutants in low wind conditions in the surface-based in

in version, Atmos. Environ.41 (2007).

29- Wortmann, S., Vilhena, M.T., Moreira, D.M., Buske, D., A new analytical approach to simulate the pollutant dispersion in the PBL,

Atmos. Environ. 39 (2005).

30-  Moreira, D.M., Vilhena, P., Carvalho, J.C., Analytical    solution of            the Eulerian dispersion equation for non stationary conditions:                   development and evaluation, Environmental Modelling and     software 20 (2005).

31- Till, E.J., Meyer, H.R., Radiological Assessment, US Nuclear  Regulatory commission, Washington D.C. 20555 (1983).

32- Abramowitz,M., Stegun, I.A., Handbook of mathematical functions, Dover publications, New York (1964).

33- Arfken, G., Mathematical methods of physics, Academic press, San Diego, California (1985).

34- Tirabassi, T., Tagliazucca, M., Galliani, G. Easy to use air pollution model for turbulent shear flow, Environmental software, 2 (1987).

35- Pasquill, F., The estimation of the dispersion of windborne material, J.Appl. Meteorol., go (1961).

محطة قوى السفانية بالمنطقة الشرقية	36-                                                                36-    ب  ب

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة- بيانات مناخية يومية لعام 2007 م محطة رقم  41024	37 -

38 - Marco, M., Roberto, C., Ombretta, P., Some analytical solution for            two-dimensional convection-dispersion equation in cylindrical  geometry, Environmental modeling and software 21(2006).